TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7915-7:2009

THIẾT BỊ AN TOÀN CHỐNG QUÁ ÁP - PHẦN 7: DỮ LIỆU CHUNG

Safety devices for protection against excessive pressure - Part 7: Common data

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các dữ liệu chung cho các phần của TCVN 7915 để tránh sự lặp lại không cần thiết, và được viện dẫn trong các phần của TCVN 7915.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất (bao gồm cả các sửa đổi).

prEN 12516-1, Industrial valves - Shell design strength - Part 1: Tabulation method for steel valve shells, (Van công nghiệp - Độ bền thiết kế vỏ (thân) van - Phần 1: Phương pháp lập bảng cho các vỏ van bằng thép).

ASTM A105/105M, Specification for carbon steel forgings for piping applications, (Đặc tính của các vật liệu rèn bằng thép cacbon dùng cho các ứng dụng trong đường ống).

ASTM A106, Specification for seamless carbon steel pipe for high-temperature service, (Đặc tính của các ống thép cacbon không hàn dùng để làm việc ở nhiệt độ cao).

ASTM A182/A182M, Specification for forged or rolled alloy-steel pipe flanges, forged fittings and valves and parts for high temperature service, (Đặc tính của các mặt bích ống thép hợp kim rèn hoặc cán, các phụ tùng nối ống và van và các chi tiết rèn dùng để làm việc ở nhiệt độ cao).

ASTM A203/A203M, Specification for pressure vessel plates, Alloy steel, Nickel, (Đặc tính của các tấm thép cho bình chịu áp lực, thép hợp kim, Niken).

ASTM A204/A204M, Specification for pressure vessel plates, Alloy steel, Molybdenum, (Đặc tính của các tấm thép cho bình chịu áp lực, thép hợp kim, Molipđen).

ASTM A216/A216M, Specification for steel castings, Carbon suitable for fusion welding for high temperature service, (Đặc tính của thép đúc, lượng cácbon thích hợp cho hàn nóng chảy dùng để làm việc ở nhiệt độ cao).

ASTM A217/A217M, Specification for steel castings, Martensitic stainless and alloy, For pressure containing parts suitable for high temperature service, (Đặc tính của thép đúc, thép không gỉ mactensit và hợp kim làm các chi tiết chịu áp thích hợp với làm việc ở nhiệt độ cao).

ASTM A240/A240M, Specification for chromium and chromium-nickel stainless steel plate, sheet and strip for pressure vessels and for general applications, (Đặc tính của tấm, lá, băng thép không gỉ crôm và crôm-niken dùng cho bình chịu áp và cho các ứng dụng chung).

ASTM A302/A302M, Specification for pressure vessel plates, Alloy steel, Manganese-molybdenum and manganese-molybdenum-nickel, (Đặc tính của các tấm thép cho bình chịu áp lực, thép hợp kim, mangan-molipden và mangan-molipden-niken).

ASTM A312/A312M, Specification for seamless and welded austenitic stainless steel pipes, (Đặc tính của các ống thép không gỉ austênit hàn và không hàn).

ASTM A335/A335M, Specification for seamless territic alloy-steel pipe for high temperature service, (Đặc tính của các ống thép hợp kim ferit không hàn dùng để làm việc ở nhiệt độ cao).

ASTM A350/A350M, Specification for carbon and low alloy steel forgings, requiring notch toughness testing for piping components, (Đặc tính của các vật rèn bằng thép cacbon và thép hợp kim thấp có yêu cầu thử độ dai va đập trên mẫu có khắc vạch dùng cho các bộ phận đường ống).

ASTM A351/A351M, Specification for castings, Austenitic, Austenitic-ferritic (duplex) for pressure containing parts, (Đặc tính của các vật đúc thép austinit, austinit-ferit (duplex) dùng cho các bộ phận chịu áp lực).

ASTM A352/A352M, Specification for steel castings, Ferritic and martensitic, for pressure containing parts, Suitable for low-temperature service, (Đặc tính của các vật đúc thép ferit và mactensit dùng cho các bộ phận chịu áp lực, thích hợp cho làm việc ở nhiệt độ thấp).

ASTM A358/A358M, Specification for electric-fusion-welded austenitic chromium-nickel alloy steel pipe for high temperature service, (Đặc tính của ống thép hợp kim crôm-niken austinit hàn điện nóng chảy dùng để làm việc ở nhiệt độ cao).

ASTM A369/A369M, Specification for carbon and ferritic alloy steel forged and bored pipe for high-temperature service, (Đặc tính của ống khoan và rèn bằng thép cacbon và thép hợp kim ferit dùng để làm việc ở nhiệt độ cao).

ASTM A376/A376M, Specification for seamless austenitic steel pipe for high-temperature central station service, (Đặc tính của ống thép austinit không hàn dùng để làm việc ở các trạm trung tâm nhiệt độ cao).

ASTM A387/A387M, Specification for pressure vessel plates, Alloy steel, Chromium- molybdeneum, (Đặc tính của các tấm thép cho bình chịu áp lực, thép hợp kim crôm-môlipđen).

ASTM A479/A479M, Specification for stainless and steel bars and shapes for use in boilers and other pressure vessels, (Đặc tính của các thép thanh và thép hình không gỉ dùng trong nồi hơi và các bình chịu áp lực khác).

ASTM A515/A515M, Specification for pressure vessel plates, Carbon steel, for intermediate and higher-temperature service, (Đặc tính của các tấm thép cho bình chịu áp lực, thép cácbon dùng để làm việc ở nhiệt độ trung bình và cao hơn).

ASTM A516/A516M, Specification for pressure vessel plates, Carbon steel, for moderate and lower- temperature service, (Đặc tính của các tấm thép cho bình chịu áp lực, thép cácbon dùng để làm việc ở nhiệt độ vừa phải và thấp hơn).

ASTM A537/A537M, Specification for pressure vessel plates, Heat-treated, Carbon-manganese- silicon steel, (Đặc tính của các tấm thép cho bình chịu áp lực, thép cacbon mangan-silic được xử lý nhiệt).

ASTM A672/A672M, Specification for electric-fusion-welded steel pipe for high-pressure service at moderate temperatures, (Đặc tính của ống thép hàn điện nóng chảy dùng để làm việc ở áp suất cao và nhiệt độ vừa phải).

ASTM A675/A675M, Specification for steel bars, Carbon, Hot-wrought, Special quality, Mechanical properties, (Đặc tính của các thanh thép cácbon rèn nóng, có chất lượng đặc biệt về cơ tính).

ASTM A691/A691M, Specification for carbon and alloy steel pipe, Electric fusion-welded for high pressure service at high temperature, (Đặc tính của ống thép cácbon và thép hợp kim hàn điện nông chảy dùng để làm việc với áp suất cao và nhiệt độ cao).

ASTM A696/A696M, Specification for steel bars, Carbon, Hot-wrought or cold-finished, Special quality, For pressure piping components, (Đặc tính của các thanh thép cacbon rèn nóng hoặc gia công tinh nguội, có chất lượng đặc biệt dùng cho các bộ phận đường ống chịu áp lực).

ASTM A739/A739M, Specification for steel bars, Alloy, Hot-wrought, For elevated temperature or pressure-containing parts, Or both, (Đặc tính của các thanh thép hợp kim, rèn nóng dùng cho các bộ phận có nhiệt độ nâng cao hoặc chịu áp lực hoặc cả hai).

ASTM A789/A789M, Specification for seamless and welded ferritic/austenitic stainless steel tubing for general service, (Đặc tính của các đường ống thép không gỉ ferit/austinit hàn và không hàn thông dụng).

ASTM A790/A790M, Specification for seamless and welded ferritic/austenitic stainless steel pipe, (Đặc tính của các ống thép không gỉ ferit/austinit hàn và không hàn).

3. Các nhóm vật liệu không thuộc Châu Âu và các giới hạn nhiệt độ của vật liệu

Giới hạn nhiệt độ của mỗi loại vật liệu theo ASTM phải theo chỉ dẫn trong Bảng 5 và việc lựa chọn các nhóm vật liệu được giải thích trong Phụ lục B. Để xác định các giá trị danh định của áp suất, nhiệt độ cho các bộ phận (chi tiết) chịu áp lực phải theo tài liệu viện dẫn prEN 12516-1.

Bảng 1 - Dữ liệu của hơi nước

Áp suất: 1-14 bar

Nhiệt độ: 220 °C

Nhiệt độ của hơi nước quá nhiệt tính bằng °C

| Áp suất bar | Nhiệt độ bão hòa oC | Hơi bão hòa | Nhiệt độ > | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99,63 | 1,6040 | V | 1,6960 | 1,7440 | 1,7930 | 1,8410 | 1,8890 | 1,9360 | 1,9640 | 2,0310 | 2,0780 | 2,1250 | 2,1720 | 2,2190 | 2,2660 |
|  |  | 1,135 | k | 1,1350 | 1,1350 | 1,2266 | 1,3150 | 1,3150 | 1,3145 | 1,3140 | 1,3140 | 1,3130 | 1,3120 | 1,3110 | 1,3095 | 1,3085 |
|  |  | 2,509 | C | 2,509 | 2,509 | 2,581 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,644 | 2,644 | 2,644 | 2,643 | 2,642 | 2,641 | 2,640 |
| 2 | 120,23 | 0,8854 | v | - | - | - | 0,8854 | 0,9349 | 0,9595 | 0,9840 | 1,0083 | 1,0325 | 1,0565 | 1,0804 | 1,1042 | 1,1280 |
|  |  | 1,140 | k | - | - | - | 1,1400 | 1,2037 | 1,2690 | 1,3120 | 1,3120 | 1,3120 | 1,3110 | 1,3100 | 1,3095 | 1,3085 |
|  |  | 2,513 | C | - | - | - | 2,513 | 2,563 | 2,612 | 6,643 | 2,643 | 2,643 | 2,642 | 2,641 | 2,610 | 2,640 |
| 3 | 133,54 | 0,6056 | v | - | - | - | - | 0,6167 | 0,6337 | 0,6506 | 0,6672 | 0,6837 | 0,7001 | 0,7164 | 0,7325 | 0,7486 |
|  |  | 1,141 | k | - | - | - | - | 1,1380 | 1,1741 | 1,2300 | 1,3105 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3095 | 1,3085 | 1,3080 |
|  |  | 2,514 | C | - | - | - | - | 2,512 | 2,540 | 2,608 | 2,641 | 2,641 | 2,641 | 2,641 | 2,640 | 2,640 |
| 4 | 143,62 | 0,4622 | v | - | - | - | - | - | 0,4707 | 0,4837 | 0,4966 | 0,5093 | 0,5218 | 0,5343 | 0,5466 | 0,5589 |
|  |  | 1,142 | k | - | - | - | - | - | 1,1370 | 1,1857 | 1,2620 | 1,3090 | 1,3110 | 1,3185 | 1,3070 | 1,3060 |
|  |  | 2,515 | C | - | - | - | - | - | 2,511 | 2,549 | 2,607 | 2,641 | 2,642 | 2,647 | 2,639 | 2,639 |
| 5 | 151,84 | 0,3747 | v | - | - | - | - | - | - | 0,3835 | 0,3941 | 0,4045 | 0,4148 | 0,4250 | 0,435 | 0,445 |
|  |  | 1,143 | k | - | - | - | - | - | - | 1,1365 | 1,1929 | 1,2620 | 1,3070 | 1,3070 | 1,3060 | 1,3055 |
|  |  | 2,516 | C | - | - | - | - | - | - | 2,511 | 2,555 | 2,607 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,638 |
| 6 | 158,84 | 0,3155 | v | - | - | - | - | - | - | 0,3165 | 0,3257 | 0,3346 | 0,3434 | 0,3520 | 0,3606 | 0,3690 |
|  |  | 1,144 | k | - | - | - | - | - | - | 1,1360 | 1,1480 | 1,2510 | 1,3050 | 1,3050 | 1,3050 | 1,3050 |
|  |  | 2,517 | C | - | - | - | - | - | - | 2,510 | 2,520 | 2,599 | 2,638 | 2,638 | 2,638 | 2,638 |
| 7 | 164,96 | 0,2727 | v | - | - | - | - | - | - | - | 0,2767 | 0,2846 | 0,2923 | 0,2999 | 0,3074 | 0,3147 |
|  |  | 1,143 | k | - | - | - | - | - | - | - | 1,1370 | 1,1769 | 1,2560 | 1,3040 | 1,3040 | 1,3040 |
|  |  | 2,516 | C | - | - | - | - | - | - | - | 2,511 | 2,543 | 2,602 | 2,637 | 2,637 | 2,637 |
| 8 | 170,41 | 0,2403 | v | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2471 | 0,2540 | 0,2608 | 0,2675 | 0,2740 |
|  |  | 1,142 | k | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,137 | 1,1982 | 1,2610 | 1,3020 | 1,3020 |
|  |  | 2,515 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,511 | 2,559 | 2,606 | 2,636 | 2,636 |
| 9 | 175,36 | 0,2148 | v | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2178 | 0,2241 | 0,2303 | 0,2364 | 0,2423 |
|  |  | 1,141 | k | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,139 | 1,1754 | 1,2540 | 1,3010 | 1,3015 |
|  |  | 2,514 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,513 | 2,541 | 2,601 | 2,635 | 2,635 |
| 10 | 179,88 | 0,1943 | v | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1944 | 0,2002 | 0,2059 | 0,2115 | 0,2169 |
|  |  | 1,140 | k | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,140 | 1,1413 | 1,2480 | 1,3010 | 1,3010 |
|  |  | 2,513 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,513 | 2,514 | 2,597 | 2,635 | 2,635 |
| 11 | 184,07 | 0,1774 | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1806 | 0,1859 | 0,1911 | 0,1961 |
|  |  | 1,139 | k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,139 | 1,1814 | 1,2530 | 1,3005 |
|  |  | 2,513 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,513 | 2,546 | 2,600 | 2,635 |
| 12 | 187,96 | 0,1632 | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1642 | 0,1692 | 0,1741 | 0,1788 |
|  |  | 1,138 | k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,138 | 1,1565 | 1,2490 | 1,3000 |
|  |  | 2,512 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,512 | 2,527 | 2,597 | 2,634 |
| 13 | 191,6 | 0,1511 | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1551 | 0,1597 | 0,1641 |
|  |  | 1,137 | k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,137 | 1,1922 | 1,2580 |
|  |  | 2,511 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,511 | 2,554 | 2,604 |
| 14 | 195 | 0,1407 | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1429 | 0,1473 | 0,1515 |
|  |  | 1,136 | k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,135 | 1,1743 | 1,2530 |
|  |  | 2,510 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,509 | 2,541 | 2,600 |

Sử dụng phép nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian

Bảng 1 - Dữ liệu của hơi nước (tiếp theo)

Áp suất: 1-14 bar

Nhiệt độ: 230 °C - 370 °C

Nhiệt độ của hơi nước quá nhiệt tính bằng °C

| Áp suất bar | Nhiệt độ > | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V | 2,513 | 2,359 | 2,406 | 2,453 | 2,499 | 2,546 | 2,592 | 2,639 | 2,865 | 2,732 | 2,788 | 2,824 | 2,871 | 2,917 | 2,964 |
|  | K | 1,3085 | 1,3070 | 1,3060 | 1,3045 | 1,3030 | 1,3020 | 1,3010 | 1,3000 | 1,2990 | 1,2980 | 1,2970 | 1,2955 | 1,2945 | 1,2930 | 1,2905 |
|  | C | 2,540 | 2,639 | 2,639 | 2,638 | 2,636 | 2,636 | 2,635 | 2,634 | 2,634 | 2,633 | 2,632 | 2,631 | 2,630 | 2,629 | 2,628 |
| 2 | V | 1,0964 | 1,1189 | 1,1414 | 1,1638 | 1,1862 | 1,2086 | 1,2309 | 1,2532 | 1,2755 | 1,2977 | 1,3199 | 1,3422 | 1,3644 | 1,3866 | 1,4087 |
|  | K | 1,308 | 1,3065 | 1,3040 | 1,3040 | 1,3030 | 1,3015 | 1,3050 | 1,2990 | 1,2990 | 1,2990 | 1,2960 | 1,2940 | 1,2925 | 1,2910 | 1,2910 |
|  | C | 2,640 | 2,639 | 2,637 | 2,637 | 2,636 | 2,635 | 2,638 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,631 | 2,630 | 2,629 | 2,628 | 2,628 |
| 3 | V | 0,7646 | 0,7805 | 0,7964 | 0,8123 | 0,8281 | 0,8438 | 0,8596 | 0,8753 | 0,8910 | 0,9066 | 0,9223 | 0,9397 | 0,9535 | 0,9691 | 0,9847 |
|  | K | 1,3065 | 1,3045 | 1,3045 | 1,3040 | 1,3025 | 1,3010 | 1,3000 | 1,3000 | 1,2985 | 1,2980 | 1,2960 | 1,2950 | 1,2935 | 1,2920 | 1,2910 |
|  | C | 2,639 | 2,638 | 2,638 | 2,637 | 2,636 | 2,635 | 2,634 | 2,634 | 2,633 | 2,633 | 2,631 | 2,631 | 2,630 | 2,629 | 2,628 |
| 4 | V | 0,5710 | 0,5831 | 0,5942 | 0,6072 | 0,6192 | 0,6311 | 0,6430 | 0,6549 | 0,6667 | 0,6785 | 0,6903 | 0,7021 | 0,7139 | 0,7256 | 0,7373 |
|  | K | 1,3050 | 1,3075 | 1,3060 | 1,3050 | 1,3045 | 1,3020 | 1,3000 | 1,2995 | 1,2985 | 1,2975 | 1,2950 | 1,2940 | 1,2935 | 1,2920 | 1,2910 |
|  | C | 2,638 | 2,640 | 2,639 | 2,638 | 2,638 | 2,636 | 2,634 | 2,634 | 2,633 | 2,633 | 2,631 | 2,630 | 2,630 | 2,629 | 2,628 |
| 5 | V | 0,4548 | 0,4647 | 0,4744 | 0,4841 | 0,4938 | 0,5034 | 0,5130 | 0,5226 | 0,5321 | 0,5416 | 0,5511 | 0,5606 | 0,5701 | 0,5795 | 0,5889 |
|  | K | 1,3050 | 1,3030 | 1,3025 | 1,3025 | 1,3015 | 1,3015 | 1,3000 | 1,2990 | 1,2980 | 1,2965 | 1,2960 | 1,2945 | 1,2935 | 1,2910 | 1,2910 |
|  | C | 2,638 | 2,636 | 2,636 | 2,636 | 2,635 | 2,635 | 2,634 | 2,634 | 2,633 | 2,632 | 2,631 | 2,630 | 2,630 | 2,629 | 2,629 |
| 6 | V | 0,3774 | 0,3857 | 0,3939 | 0,4021 | 0,4102 | 0,4183 | 0,4264 | 0,4344 | 0,4424 | 0,4504 | 0,4583 | 0,4663 | 0,4742 | 0,4821 | 0,4900 |
|  | K | 1,3040 | 1,3040 | 1,3030 | 1,3020 | 1,3010 | 1,3005 | 1,3000 | 1,2990 | 1,2980 | 1,2970 | 1,2950 | 1,2935 | 1,2930 | 1,2920 | 1,2910 |
|  | C | 2,637 | 2,637 | 2,636 | 2,636 | 2,635 | 2,635 | 2,634 | 2,634 | 2,633 | 2,632 | 2,631 | 2,630 | 2,629 | 2,629 | 2,628 |
| 7 | V | 0,3220 | 0,3292 | 0,3364 | 0,3435 | 0,3505 | 0,3575 | 0,3645 | 0,3714 | 0,3783 | 0,3852 | 0,3920 | 0,3989 | 0,4057 | 0,4125 | 0,4193 |
|  | K | 1,3030 | 1,3025 | 1,3020 | 1,3015 | 1,3010 | 1,3000 | 1,2995 | 1,2990 | 1,2980 | 1,2960 | 1,2950 | 1,2940 | 1,2930 | 1,2915 | 1,2905 |
|  | C | 2,636 | 2,636 | 2,636 | 2,635 | 2,635 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,633 | 2,631 | 2,631 | 2,630 | 2,629 | 2,628 | 2,628 |
| 8 | V | 0,2805 | 0,2869 | 0,2932 | 0,2995 | 0,3057 | 0,3119 | 0,3108 | 0,3241 | 0,3302 | 0,3363 | 0,3423 | 0,3483 | 0,3543 | 0,3603 | 0,3663 |
|  | K | 1,3020 | 1,3020 | 1,3015 | 1,3010 | 1,3005 | 1,3000 | 1,2995 | 1,2985 | 1,2975 | 1,2960 | 1,2950 | 1,2935 | 1,2930 | 1,2915 | 1,2905 |
|  | C | 2,636 | 2,636 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,634 | 2,634 | 2,633 | 2,633 | 2,631 | 2,631 | 2,630 | 2,629 | 2,628 | 2,628 |
| 9 | V | 0,2482 | 0,2539 | 0,2596 | 0,2653 | 0,2709 | 0,2764 | 0,2819 | 0,2874 | 0,2928 | 0,2983 | 0,3037 | 0,3090 | 0,3144 | 0,3197 | 0,3251 |
|  | K | 1,3015 | 1,3010 | 1,3010 | 1,3005 | 1,3000 | 1,2995 | 1,2990 | 1,2985 | 1,2970 | 1,2955 | 1,2945 | 1,2930 | 1,2920 | 1,2910 | 1,2900 |
|  | C | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,633 | 2,632 | 2,631 | 2,630 | 2,929 | 2,629 | 2,628 | 2,627 |
| 10 | V | 0,2223 | 0,2276 | 0,2327 | 0,2379 | 0,2430 | 0,2480 | 0,2530 | 0,2580 | 0,2629 | 0,2678 | 0,2727 | 0,2776 | 0,2824 | 0,2873 | 0,2921 |
|  | K | 1,3010 | 1,3010 | 1,3007 | 1,3005 | 1,3000 | 1,2995 | 1,2990 | 1,2980 | 1,2970 | 1,2960 | 1,2945 | 1,2935 | 1,2920 | 1,2910 | 1,2900 |
|  | C | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,633 | 2,632 | 2,631 | 2,630 | 2,630 | 2,628 | 2,628 | 2,627 |
| 11 | V | 0,2011 | 0,2060 | 0,2107 | 0,2155 | 0,2201 | 0,2248 | 0,2294 | 0,2339 | 0,2384 | 0,2429 | 0,2474 | 0,2518 | 0,2563 | 0,2607 | 0,2651 |
|  | K | 1,3005 | 1,3005 | 1,3005 | 1,3000 | 1,2995 | 1,2990 | 1,2985 | 1,2970 | 1,2960 | 1,2950 | 1,2940 | 1,2930 | 1,2920 | 1,2910 | 1,2900 |
|  | C | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,633 | 2,632 | 2,631 | 2,631 | 2,630 | 2,629 | 2,629 | 2,628 | 2,627 |
| 12 | V | 0,1834 | 0,1879 | 0,1924 | 0,1968 | 0,2011 | 0,2054 | 0,2096 | 0,2139 | 0,2180 | 0,2222 | 0,2263 | 0,2304 | 0,2345 | 0,2386 | 0,2426 |
|  | K | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,2995 | 1,2990 | 1,2980 | 1,2970 | 1,2960 | 1,2950 | 1,2940 | 1,2925 | 1,2920 | 1,2910 | 1,2900 |
|  | C | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,633 | 2,632 | 2,631 | 2,631 | 2,630 | 2,629 | 2,629 | 2,628 | 2,627 |
| 13 | V | 0,1685 | 0,1727 | 0,1769 | 0,1810 | 0,1850 | 0,1890 | 0,1930 | 0,1969 | 0,2008 | 0,2046 | 0,2084 | 0,2123 | 0,2160 | 0,2198 | 0,2236 |
|  | K | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,2995 | 1,2990 | 1,2980 | 1,2970 | 1,2965 | 1,2950 | 1,2940 | 1,2930 | 1,2920 | 1,2915 | 1,2905 | 1,2900 |
|  | C | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,633 | 2,632 | 2,631 | 2,631 | 2,630 | 2,629 | 2,629 | 2,628 | 2,628 | 2,627 |
| 14 | V | 0,1556 | 0,1596 | 0,1635 | 0,1674 | 0,1712 | 0,1749 | 0,1787 | 0,1823 | 0,1860 | 0,1896 | 0,1931 | 0,1967 | 0,2002 | 0,2038 | 0,2073 |
|  | K | 1,3000 | 1,2995 | 1,2990 | 1,2990 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2970 | 1,2960 | 1,2950 | 1,2945 | 1,2930 | 1,2920 | 1,2910 | 1,2905 | 1,2895 |
|  | C | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,633 | 2,633 | 2,632 | 2,631 | 2,631 | 2,630 | 2,629 | 2,629 | 2,628 | 2,628 | 2,627 |

Sử dụng phép nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian

(tiếp theo)

Bảng 1 - Dữ liệu của hơi nước (tiếp theo)

Áp suất: 1-14 bar

Nhiệt độ: 380 °C - 520 °C

Nhiệt độ của hơi nước quá nhiệt tính bằng °C

| Áp suất bar | Nhiệt độ > | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | v | 3,0100 | 3,0560 | 3,1020 | 3,1490 | 3,1950 | 3,2410 | 3,2880 | 3,3340 | 3,3800 | 3,4270 | 3,4730 | 3,5190 | 3,5650 | 3,6120 | 3,6580 |
|  | k | 1,2905 | 1,2905 | 1,2880 | 1,2870 | 1,2855 | 1,2845 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2810 | 1,2800 | 1,2788 | 1,2775 | 1,276 | 1,275 | 1,274 |
|  | C | 2,628 | 2,628 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,616 |
| 2 | v | 1,4309 | 1,4531 | 1,4752 | 1,4973 | 1,5195 | 1,5416 | 1,5637 | 1,5858 | 1,6079 | 1,6300 | 1,6521 | 1,6742 | 1,6963 | 1,7184 | 1,7404 |
|  | k | 1,2900 | 1,2895 | 1,2880 | 1,2870 | 1,2855 | 1,2845 | 1,2835 | 1,2825 | 1,2810 | 1,2785 | 1,2785 | 1,2775 | 1,2770 | 1,2750 | 1,2740 |
|  | C | 2,627 | 2,627 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,623 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,619 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,616 | 2,616 |
| 3 | v | 1,0003 | 1,0158 | 1,0314 | 1,0469 | 1,0625 | 1,0780 | 1,0938 | 1,0900 | 1,1245 | 1,1401 | 1,1556 | 1,1710 | 1,8650 | 1,2020 | 1,2175 |
|  | k | 1,2900 | 1,2890 | 1,2880 | 1,2880 | 1,2845 | 1,2840 | 1,2840 | 1,2824 | 1,2810 | 1,2796 | 1,2783 | 1,2777 | 1,2745 | 1,2750 | 1,2740 |
|  | C | 2,627 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,618 | 2,616 | 2,616 | 2,616 |
| 4 | v | 0,7491 | 0,7608 | 0,7725 | 0,7842 | 0,7959 | 0,8076 | 0,8192 | 0,8309 | 0,8426 | 0,8542 | 0,8659 | 0,8775 | 0,8892 | 0,9008 | 0,9125 |
|  | k | 1,2840 | 1,2840 | 1,2880 | 1,2870 | 1,2855 | 1,2845 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2810 | 1,2795 | 1,2783 | 1,2775 | 1,2770 | 1,2750 | 1,2750 |
|  | C | 2,623 | 2,623 | 6,626 | 2,625 | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,618 | 2,618 | 2,616 | 2,616 |
| 5 | v | 0,5984 | 0,6078 | 0,6172 | 0,6266 | 0,6359 | 0,6453 | 0,6547 | 0,6640 | 0,6734 | 0,6828 | 0,6921 | 0,7014 | 0,7108 | 0,7201 | 0,7294 |
|  | k | 1,2900 | 1,2890 | 1,2875 | 1,2860 | 1,2850 | 1,2845 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2810 | 1,2790 | 1,2783 | 1,2775 | 1,2765 | 1,2750 | 1,2740 |
|  | C | 2,627 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,616 |
| 6 | v | 0,4979 | 0,5057 | 0,5136 | 0,5214 | 0,5293 | 0,5371 | 0,5450 | 0,5528 | 0,5605 | 0,5684 | 0,5762 | 0,5840 | 0,5918 | 0,5996 | 0,6074 |
|  | k | 1,2900 | 1,2890 | 1,2875 | 1,2860 | 1,2850 | 1,2840 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2805 | 1,2790 | 1,2783 | 1,2775 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2740 |
|  | C | 2,627 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,616 |
| 7 | v | 0,4261 | 0,4329 | 0,4396 | 0,4464 | 0,4531 | 0,4599 | 0,4666 | 0,4733 | 0,4801 | 0,4868 | 0,4935 | 0,5002 | 0,5069 | 0,5136 | 0,5203 |
|  | k | 1,2900 | 1,2880 | 1,2875 | 1,2860 | 1,2850 | 1,2840 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2805 | 1,2790 | 1,2783 | 1,2772 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2740 |
|  | C | 2,627 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,616 |
| 8 | v | 0,3723 | 0,3782 | 0,3842 | 0,3901 | 0,3960 | 0,4019 | 0,4078 | 0,4137 | 0,4196 | 0,4255 | 0,4314 | 0,4373 | 0,4432 | 0,4490 | 0,4549 |
|  | k | 1,2895 | 1,2880 | 1,2870 | 1,2860 | 1,2850 | 1,2840 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2805 | 1,2790 | 1,2783 | 1,2775 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2740 |
|  | C | 2,627 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,616 |
| 9 | v | 0,3304 | 0,3357 | 0,3410 | 0,3463 | 0,3516 | 0,3569 | 0,3621 | 0,3674 | 0,3726 | 0,3779 | 0,3821 | 0,3884 | 0,3936 | 0,3988 | 0,4041 |
|  | k | 1,2895 | 1,2880 | 1,2870 | 1,2860 | 1,2850 | 1,2840 | 1,2825 | 1,2815 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2783 | 1,2770 | 1,2760 | 1,275 | 1,2740 |
|  | C | 2,627 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,617 | 2,616 | 2,616 |
| 10 | v | 0,2969 | 0,3017 | 0,3065 | 0,3113 | 0,3160 | 0,3208 | 0,3256 | 0,3303 | 0,3350 | 0,3398 | 0,3445 | 0,3492 | 0,3540 | 0,3587 | 0,3634 |
|  | k | 1,2880 | 1,2880 | 1,2870 | 1,2860 | 1,2850 | 1,2835 | 1,2825 | 1,2815 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2780 | 1,2770 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2740 |
|  | C | 2,626 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,617 | 2,616 | 2,616 |
| 11 | v | 0,2694 | 0,2739 | 0,2782 | 0,2826 | 0,2870 | 0,2913 | 0,2956 | 0,3000 | 0,3043 | 0,3086 | 0,3129 | 0,3172 | 0,3215 | 0,3258 | 0,3301 |
|  | k | 1,2890 | 1,2880 | 1,2870 | 1,2855 | 1,2850 | 1,2840 | 1,2825 | 1,2820 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2780 | 1,2770 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2735 |
|  | C | 2,626 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,615 |
| 12 | v | 0,2467 | 0,2507 | 0,2547 | 0,2587 | 0,2627 | 0,2667 | 0,2707 | 0,2747 | 0,2787 | 0,2826 | 0,2866 | 0,2905 | 0,2945 | 0,2984 | 0,3024 |
|  | k | 1,2890 | 1,2880 | 1,2870 | 1,2885 | 1,2845 | 1,2835 | 1,2850 | 1,2810 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2780 | 1,2770 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2740 |
|  | C | 2,626 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,622 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,615 |
| 13 | v | 0,2273 | 0,2311 | 0,2348 | 0,2385 | 0,2422 | 0,2459 | 0,2496 | 0,2533 | 0,2570 | 0,2606 | 0,2643 | 0,2680 | 0,2716 | 0,2753 | 0,2789 |
|  | k | 1,2890 | 1,2880 | 1,2870 | 1,2850 | 1,2845 | 1,2830 | 1,2825 | 1,2810 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2780 | 1,2770 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2740 |
|  | C | 2,626 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,622 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,615 |
| 14 | v | 0,2108 | 0,2142 | 0,2177 | 0,2212 | 0,2246 | 0,2281 | 0,2315 | 0,2349 | 0,2384 | 0,2418 | 0,2452 | 0,2486 | 0,2520 | 0,2554 | 0,2588 |
|  | k | 1,2880 | 1,2875 | 1,2865 | 1,2850 | 1,2840 | 1,2830 | 1,2823 | 1,2810 | 1,2800 | 1,2785 | 1,2780 | 1,2770 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2375 |
|  | C | 2,626 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,615 |

Sử dụng phép nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian

(tiếp theo)

Bảng 1 - Dữ liệu của hơi nước (tiếp theo)

Áp suất: 1-14 bar

Nhiệt độ : 530 °C - 600 °C

Nhiệt độ của hơi nước quá nhiệt tính bằng °C

| Áp suất bar | Nhiệt độ > | 530 | 540 | 500 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | v | 3,7040 | 3,7500 | 3,7970 | 3,8430 | 3,8890 | 3,9350 | 3,9810 | 4,0280 |
|  | k | 1,2720 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 |
|  | C | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 |
| 2 | v | 1,7625 | 1,7846 | 1,8066 | 1,9202 | 1,9434 | 1,9666 | 1,9897 | 2,0129 |
|  | k | 1,2730 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2680 | 1,2670 |
|  | C | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,611 |
| 3 | v | 1,2330 | 1,2485 | 1,2639 | 1,2794 | 1,2949 | 1,3103 | 1,3258 | 1,3412 |
|  | k | 1,2730 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2670 |
|  | C | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,617 |
| 4 | v | 0,9241 | 0,9357 | 0,9474 | 0,9590 | 0,9706 | 0,9822 | 0,9938 | 1,0054 |
|  | k | 1,2730 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 |
|  | C | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 |
| 5 | v | 0,7388 | 0,7481 | 0,7574 | 0,7667 | 0,7760 | 0,7853 | 0,7946 | 0,8093 |
|  | k | 1,2730 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2695 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 |
|  | C | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,612 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 |
| 6 | v | 0,6152 | 0,6230 | 0,6308 | 0,6386 | 0,6463 | 0,6541 | 0,6619 | 0,6696 |
|  | k | 1,2730 | 1,2720 | 1,2705 | 1,2695 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 |
|  | C | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,612 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 |
| 7 | v | 0,5207 | 0,5336 | 0,5403 | 0,5470 | 0,5537 | 0,5603 | 0,5670 | 0,5737 |
|  | k | 1,2730 | 1,2720 | 1,2705 | 1,2695 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 |
|  | C | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,612 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 |
| 8 | v | 0,4608 | 0,4666 | 0,4725 | 0,4783 | 0,4842 | 0,4900 | 0,4959 | 0,5017 |
|  | k | 1,2730 | 1,2720 | 1,2705 | 1,2695 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 |
|  | C | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,612 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 |
| 9 | v | 0,4093 | 0,4145 | 0,4197 | 0,4249 | 0,4301 | 0,4354 | 0,4406 | 0,4458 |
|  | k | 1,2730 | 1,2720 | 1,2705 | 1,2965 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 |
|  | C | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,612 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 |
| 10 | v | 0,3681 | 0,3728 | 0,3775 | 0,3822 | 0,3869 | 0,3916 | 0,3963 | 0,4010 |
|  | k | 1,2730 | 1,2720 | 1,2705 | 1,2695 | 1,2685 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 |
|  | C | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,612 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 |
| 11 | v | 0,3344 | 0,3387 | 0,3430 | 0,3473 | 0,3515 | 0,3558 | 0,3601 | 0,3643 |
|  | k | 1,2725 | 1,2720 | 1,2705 | 1,2695 | 1,2680 | 1,2680 | 1,2660 | 1,2660 |
|  | C | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,610 |
| 12 | v | 0,3063 | 0,3103 | 0,3142 | 0,3181 | 0,3221 | 0,3260 | 0,3299 | 0,3380 |
|  | k | 1,2725 | 1,2715 | 1,2700 | 1,2695 | 1,2680 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 |
|  | C | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 2,610 |
| 13 | v | 0,2826 | 0,2862 | 0,2898 | 0,2935 | 0,2971 | 0,3007 | 0,3044 | 0,3080 |
|  | k | 1,2725 | 1,2715 | 1,2700 | 1,2695 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2670 | 1,2660 |
|  | C | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 2,610 |
| 14 | v | 0,2622 | 0,2656 | 0,269 | 0,2724 | 0,2757 | 0,2791 | 0,2825 | 0,2859 |
|  | k | 1,2725 | 1,2720 | 1,2700 | 1,2695 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |

Sử dụng phép nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian

(tiếp theo)

Bảng 1 - Dữ liệu của hơi nước (tiếp theo)

Áp suất: 15 - 32 bar

Nhiệt độ: 320 °C

Nhiệt độ của hơi nước quá nhiệt tính bằng °C

| Áp suất bar | Nhiệt độ bão hòa oC | Hơi bão hòa | Nhiệt độ > | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 198,3 | 0,1317 | v | 0,1317 | 0,1317 | 0,1406 | 0,1445 | 0,1483 | 0,1520 | 0,1556 | 0,1592 | 0,1628 | 0,1663 | 0,1697 | 0,1731 | 0,1765 |
|  |  | 1,135 | k | 1,133 | 1,133 | 1,3136 | 1,2970 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2975 | 1,2980 | 1,2970 | 1,2965 | 1,2960 | 1,2950 | 1,2940 |
|  |  | 2,509 | C | 2,508 | 2,506 | 2,644 | 2,632 | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 2,632 | 2,632 | 2,631 | 2,631 | 2,630 |
| 16 | 201,4 | 0,1237 | v | - | 0,1237 | 0,1310 | 0,1347 | 0,1383 | 0,1419 | 0,1453 | 0,1487 | 0,1521 | 0,1554 | 0,1587 | 0,1619 | 0,1651 |
|  |  | 1,134 | k | - | 1,133 | 1,1894 | 1,2550 | 1,2975 | 1,2970 | 1,2970 | 1,2960 | 1,2970 | 1,2960 | 1,2955 | 1,2945 | 1,294 |
|  |  | 2,509 | C | - | 2,508 | 2,552 | 2,602 | 2,633 | 2,632 | 2,632 | 2,631 | 2,632 | 2,631 | 2,631 | 2,630 | 2,630 |
| 17 | 204,3 | 0,1166 | v | - | 0,1166 | 0,1225 | 0,1261 | 0,1296 | 0,1329 | 0,1362 | 0,1395 | 0,1427 | 0,1458 | 0,1489 | 0,1520 | 0,1550 |
|  |  | 1,133 | k | - | 1,1315 | 1,1745 | 1,2500 | 1,2960 | 1,2960 | 1,2970 | 1,296 | 1,296 | 1,2950 | 1,2950 | 1,2940 | 1,2930 |
|  |  | 2,508 | C | - | 2,507 | 2,541 | 2,598 | 2,631 | 2,631 | 2,632 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 2,630 | 2,629 |
| 18 | 207,1 | 0,1103 | v | - | 0,1103 | 0,1150 | 0,1184 | 0,1217 | 0,1250 | 0,1282 | 0,1313 | 0,1343 | 0,1373 | 0,1402 | 0,1432 | 0,1460 |
|  |  | 1,132 | k | - | 1,1305 | 1,1513 | 1,2322 | 1,2950 | 1,2960 | 1,2960 | 1,2960 | 1,2960 | 1,2960 | 1,2940 | 1,2935 | 1,2930 |
|  |  | 2,507 | C | - | 2,506 | 2,522 | 2,585 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 2,630 | 2,630 | 2,629 |
| 19 | 200,8 | 0,1047 | v | - | 0,1047 | 0,1047 | 0,1115 | 0,1147 | 0,1179 | 0,1209 | 0,1239 | 0,1268 | 0,1297 | 0,1325 | 0,1353 | 0,1380 |
|  |  | 1,131 | k | - | 1,1300 | 1,1300 | 1,2133 | 1,2950 | 1,2960 | 1,2950 | 1,2950 | 1,2950 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2935 | 1,2920 |
|  |  | 2,506 | C | - | 2,505 | 2,505 | 2,571 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,629 |
| 20 | 212,4 | 0,0995 | v | - | - | 0,0995 | 0,1053 | 0,1084 | 0,1114 | 0,1144 | 0,1172 | 0,1200 | 0,1228 | 0,1255 | 0,1282 | 0,1308 |
|  |  | 1,130 | k | - | - | 1,1295 | 1,1801 | 1,2500 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2930 | 1,2930 | 1,2920 |
|  |  | 2,505 | C | - | - | 2,505 | 2,545 | 2,598 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,629 | 2,629 | 2,629 |
| 21 | 214,9 | 0,0949 | v | - | - | 0,0949 | 0,0997 | 0,1027 | 0,1056 | 0,1085 | 0,1112 | 0,1139 | 0,1166 | 0,1192 | 0,1217 | 0,1243 |
|  |  | 1,129 | k | - | - | 1,1270 | 1,1672 | 1,2460 | 1,293 | 1,2935 | 1,2940 | 1,2935 | 1,293 | 1,293 | 1,2930 | 1,2920 |
|  |  | 2,504 | C | - | - | 2,503 | 2,535 | 2,595 | 2,629 | 2,628 | 2,628 | 2,628 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,629 |
| 22 | 217,2 | 0,0907 | v | - | - | 0,0907 | 0,0946 | 0,9075 | 0,1004 | 0,1031 | 0,1058 | 0,1084 | 0,1109 | 0,1134 | 0,1159 | 0,1183 |
|  |  | 1,128 | k | - | - | 1,1270 | 1,1410 | 1,2410 | 1,2915 | 1,2930 | 1,2930 | 1,2935 | 1,2930 | 1,2925 | 1,2920 | 1,2915 |
|  |  | 2,504 | C | - | - | 2,503 | 2,514 | 2,591 | 2,628 | 2,629 | 2,629 | 2,628 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,628 |
| 23 | 219,6 | 0,0868 | v | - | - | 0,0868 | 0,0868 | 0,0928 | 0,0955 | 0,0982 | 0,1008 | 0,1033 | 0,1058 | 0,1082 | 0,1106 | 0,1129 |
|  |  | 1,127 | k | - | - | 1,1240 | 1,1240 | 1,2094 | 1,2915 | 1,2920 | 1,2925 | 1,2925 | 1,2925 | 1,2920 | 1,2915 | 1,2915 |
|  |  | 2,503 | C | - | - | 2,500 | 2,500 | 2,568 | 2,628 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,628 | 2,628 |
| 24 | 221,8 | 0,0832 | v | - | - | - | 0,0832 | 0,0884 | 0,0911 | 0,0937 | 0,0962 | 0,0986 | 0,1010 | 0,1034 | 0,1057 | 0,1079 |
|  |  | 1,126 | k | - | - | - | 1,1230 | 1,1793 | 1,2480 | 1,2920 | 1,2925 | 1,2925 | 1,2925 | 1,2920 | 1,2915 | 1,2910 |
|  |  | 2,502 | C | - | - | - | 2,500 | 2,544 | 2,597 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,628 | 2,628 |
| 26 | 226 | 0,0769 | v | - | - | - | 0,0769 | 0,0806 | 0,0832 | 0,0857 | 0,0881 | 0,0904 | 0,0926 | 0,0948 | 0,0970 | 0,0991 |
|  |  | 1,123 | k | - | - | - | 1,1215 | 1,1556 | 1,2410 | 1,2905 | 1,2910 | 1,2915 | 1,2915 | 1,2920 | 1,2910 | 1,2905 |
|  |  | 2,500 | C | - | - | - | 2,500 | 2,526 | 2,591 | 2,628 | 2,628 | 2,628 | 2,628 | 2,629 | 2,628 | 2,628 |
| 28 | 230,1 | 0,0714 | v | - | - | - | - | 0,0714 | 0,0764 | 0,0788 | 0,0811 | 0,0811 | 0,0833 | 0,0854 | 0,0875 | 0,0896 |
|  |  | 1,121 | k | - | - | - | - | 1,1200 | 1,1837 | 1,2480 | 1,2910 | 1,2910 | 1,2910 | 1,2910 | 1,2915 | 1,2905 |
|  |  | 2,498 | C | - | - | - | - | 2,497 | 2,548 | 2,597 | 2,628 | 2,628 | 2,628 | 2,628 | 2,628 | 2,628 |
| 30 | 233,8 | 0,0666 | v | - | - | - | - | 0,0666 | 0,0706 | 0,0728 | 0,0750 | 0,0771 | 0,0792 | 0,0812 | 0,0831 | 0,0850 |
|  |  | 1,118 | k | - | - | - | - | 1,1180 | 1,1665 | 1,2420 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2905 | 1,2906 | 1,290 |
|  |  | 2,496 | C | - | - | - | - | 2,496 | 2,534 | 2,592 | 2,627 | 2,627 | 2,627 | 2,628 | 2,628 | 2,627 |
| 32 | 237,5 | 0,0624 | v | - | - | - | - | 0,0624 | 0,06542,51 | 0,0676 | 0,0697 | 0,0717 | 0,0737 | 0,0756 | 0,0775 | 0,0793 |
|  |  | 1,116 | k | - | - | - | - | 1,1180 | 1,1414 | 1,235 | 1,2880 | 1,2890 | 1,2890 | 1,290 | 1,2895 | 1,2900 |
|  |  | 2,494 | C | - | - | - | - | 2,496 | 2,514 | 2,587 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,627 | 2,629 | 2,627 |

Sử dụng phép nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian

(tiếp theo)

Bảng 1 - Dữ liệu của hơi nước (tiếp theo)

Áp suất: 15 - 32 bar

Nhiệt độ: 330 °C - 470 °C

Nhiệt độ của hơi nước quá nhiệt tính bằng °C

| Áp suất bar | Nhiệt độ > | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | v | 0,1799 | 0,1832 | 0,1865 | 0,1898 | 0,1931 | 0,1964 | 0,1997 | 0,2029 | 0,2062 | 0,2094 | 0,2126 | 0,2158 | 0,2191 | 0,2223 | 0,2255 |
|  | k | 1,2930 | 1,2920 | 1,2910 | 1,2900 | 1,2890 | 1,2880 | 1,2875 | 1,2870 | 1,2850 | 1,2845 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2810 | 1,2800 | 1,2785 |
|  | C | 2,629 | 2,629 | 2,628 | 2,627 | 2,626 | 2,626 | 2,625 | 2,625 | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,619 |
| 16 | v | 0,1683 | 0,1714 | 0,1745 | 0,1777 | 0,1808 | 0,1838 | 0,1869 | 0,1900 | 0,1930 | 0,1961 | 0,1991 | 0,2021 | 0,2051 | 0,2082 | 0,2112 |
|  | k | 1,2930 | 1,2920 | 1,2910 | 1,2900 | 1,2895 | 1,2890 | 1,2875 | 1,2865 | 1,2850 | 1,2840 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2810 | 1,2795 | 1,2783 |
|  | C | 2,629 | 2,629 | 2,628 | 2,627 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,619 |
| 17 | v | 0,1580 | 0,1610 | 0,1640 | 0,1669 | 0,1698 | 0,1728 | 0,1757 | 0,1785 | 0,1814 | 0,1843 | 0,1872 | 0,1900 | 0,1929 | 0,1957 | 0,1986 |
|  | k | 1,2920 | 1,2915 | 1,2910 | 1,2900 | 1,2890 | 1,2890 | 1,2870 | 1,2860 | 1,2850 | 1,2840 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2810 | 1,2800 | 1,2785 |
|  | C | 2,629 | 2,628 | 2,628 | 2,627 | 2,626 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,619 |
| 18 | v | 0,1489 | 0,1517 | 0,1546 | 0,1573 | 0,1601 | 0,1629 | 0,1656 | 0,1684 | 0,1711 | 0,1738 | 0,1766 | 0,1793 | 0,1820 | 0,1847 | 0,1873 |
|  | k | 1,2920 | 1,2910 | 1,2905 | 1,2900 | 1,2885 | 1,2880 | 1,2870 | 1,2860 | 1,2850 | 1,2840 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2810 | 1,2795 | 1,2785 |
|  | C | 2,629 | 2,628 | 2,628 | 2,627 | 2,626 | 2,625 | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,619 |
| 19 | v | 0,1408 | 0,1435 | 0,1461 | 0,1488 | 0,1514 | 0,1541 | 0,1567 | 0,1593 | 0,1619 | 0,1645 | 0,1671 | 0,1696 | 0,1722 | 0,1748 | 0,1773 |
|  | k | 1,2915 | 1,2910 | 1,2905 | 1,2900 | 1,2890 | 1,2875 | 1,2870 | 1,2860 | 1,2840 | 1,2840 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2805 | 1,2795 | 1,2785 |
|  | C | 2,628 | 2,628 | 2,628 | 2,627 | 2,626 | 2,625 | 2,625 | 2,624 | 2,623 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,620 | 2,620 | 2,619 |
| 20 | v | 0,1334 | 0,1360 | 0,1386 | 0,1411 | 0,1436 | 0,1461 | 0,1486 | 0,1511 | 0,1536 | 0,1561 | 0,1585 | 0,1610 | 0,1634 | 0,1659 | 0,1683 |
|  | k | 1,2915 | 1,2910 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2885 | 1,2875 | 1,2870 | 1,2860 | 1,2845 | 1,2840 | 1,2826 | 1,2820 | 1,2805 | 1,2795 | 1,2785 |
|  | C | 2,628 | 2,628 | 2,627 | 2,627 | 2,626 | 2,625 | 2,625 | 2,624 | 2,623 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,620 | 2,620 | 2,619 |
| 21 | v | 0,1268 | 0,1293 | 0,1317 | 0,1341 | 0,1366 | 0,1390 | 0,1414 | 0,1437 | 0,1461 | 0,1485 | 0,1508 | 0,1531 | 0,1555 | 0,1578 | 0,1601 |
|  | k | 1,2915 | 1,2910 | 1,2900 | 1,2895 | 1,2885 | 1,2880 | 1,2870 | 1,2855 | 1,2845 | 1,2840 | 1,2825 | 1,2820 | 1,2805 | 1,2795 | 1,2783 |
|  | C | 2,628 | 2,628 | 2,627 | 2,627 | 2,626 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,623 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,620 | 2,620 | 2,619 |
| 22 | v | 0,1207 | 0,1231 | 0,1255 | 0,1278 | 0,1301 | 0,1314 | 0,1347 | 0,1370 | 0,1393 | 0,1415 | 0,1438 | 0,1460 | 0,1483 | 0,1505 | 0,1527 |
|  | k | 1,2910 | 1,2905 | 1,2900 | 1,2895 | 1,2880 | 1,2875 | 1,2870 | 1,2855 | 1,2845 | 1,2835 | 1,2825 | 1,2820 | 1,2805 | 1,2790 | 1,2783 |
|  | C | 2,628 | 2,628 | 2,627 | 2,627 | 2,626 | 2,625 | 2,625 | 2,624 | 2,623 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 |
| 23 | v | 0,1152 | 0,1175 | 0,1198 | 0,1330 | 0,1243 | 0,1265 | 0,1287 | 0,1309 | 0,1330 | 0,1352 | 0,1374 | 0,1395 | 0,1417 | 0,1438 | 0,1459 |
|  | k | 1,2910 | 1,2905 | 1,2900 | 1,2890 | 1,2880 | 1,2875 | 1,2860 | 1,2850 | 1,2845 | 1,2835 | 1,2825 | 1,2820 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2783 |
|  | C | 2,628 | 2,628 | 2,627 | 2,626 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,623 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 |
| 24 | v | 0,1102 | 0,1124 | 0,1146 | 0,1167 | 0,1189 | 0,1210 | 0,1231 | 0,1252 | 0,1273 | 0,1294 | 0,1315 | 0,1336 | 0,1356 | 0,1377 | 0,1397 |
|  | k | 1,2910 | 1,2905 | 1,2895 | 1,2890 | 1,2880 | 1,2870 | 1,2865 | 1,2850 | 1,2845 | 1,2835 | 1,2835 | 1,2825 | 1,2815 | 1,2805 | 1,2783 |
|  | C | 2,628 | 2,628 | 2,627 | 2,626 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,620 | 2,619 |
| 26 | v | 0,1012 | 0,1033 | 0,1053 | 0,1073 | 0,1093 | 0,1113 | 0,1133 | 0,1153 | 0,1172 | 0,1192 | 0,1211 | 0,1230 | 0,1249 | 0,1268 | 0,1287 |
|  | k | 1,2905 | 1,2900 | 1,2895 | 1,2895 | 1,2880 | 1,2870 | 1,2960 | 1,2850 | 1,2845 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2810 | 1,2800 | 1,2875 | 1,2872 |
|  | C | 2,628 | 2,627 | 2,627 | 2,627 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 |
| 28 | v | 0,0935 | 0,0955 | 0,0974 | 0,0993 | 0,1012 | 0,1030 | 0,1049 | 0,1067 | 0,1085 | 0,1104 | 0,1122 | 0,1140 | 0,1157 | 0,1175 | 0,1193 |
|  | k | 1,2900 | 1,2895 | 1,2890 | 1,2880 | 1,2875 | 1,2865 | 1,2855 | 1,2845 | 1,2840 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2810 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2780 |
|  | C | 2,627 | 2,627 | 2,626 | 2,626 | 2,625 | 2,625 | 2,624 | 2,623 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 |
| 30 | v | 0,0869 | 0,0887 | 0,0905 | 0,0923 | 0,0941 | 0,0958 | 0,0976 | 0,0993 | 0,1010 | 0,1027 | 0,1044 | 0,1061 | 0,1078 | 0,1095 | 0,1111 |
|  | C | 1,2895 | 1,2890 | 1,2880 | 1,2880 | 1,2870 | 1,2865 | 1,2855 | 1,2845 | 1,2840 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2810 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2780 |
|  | C | 2,627 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,625 | 2,625 | 2,624 | 2,623 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 |
| 32 | v | 0,0810 | 0,0828 | 0,0845 | 0,0862 | 0,0879 | 0,0896 | 0,0912 | 0,0928 | 0,0945 | 0,0961 | 0,0977 | 0,0993 | 0,1008 | 0,1024 | 0,1040 |
|  | k | 1,2885 | 1,2885 | 1,2880 | 1,2880 | 1,2870 | 1,2860 | 1,2850 | 1,2845 | 1,2635 | 1,2825 | 1,2820 | 1,2805 | 1,2795 | 1,2785 | 1,2780 |
|  | C | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,623 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 |

Sử dụng phép nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian

(tiếp theo)

Bảng 1 - Dữ liệu của hơi nước (tiếp theo)

Áp suất: 15 - 32 bar

Nhiệt độ: 480 °C - 600 °C

Nhiệt độ của hơi nước quá nhiệt tính bằng °C

| Áp suất bar | Nhiệt độ > | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | v | 0,2287 | 0,2318 | 0,2350 | 0,2382 | 0,2414 | 0,2446 | 0,2477 | 0,2509 | 0,2540 | 0,2572 | 0,2604 | 0,2635 | 0,2667 |
|  | k | 1,2780 | 1,2770 | 1,2760 | 1,2745 | 1,2730 | 1,2725 | 1,2720 | 1,2700 | 1,2695 | 1,2685 | 1,2670 | 1,2650 | 1,2650 |
|  | C | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,609 | 2,609 |
| 16 | v | 0,2142 | 0,2172 | 0,2202 | 0,2231 | 0,2261 | 0,2291 | 0,2321 | 0,2351 | 0,2380 | 0,2410 | 0,2440 | 0,2469 | 0,2499 |
|  | k | 1,2780 | 1,2765 | 1,2760 | 1,2745 | 1,2735 | 1,2725 | 1,2715 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2650 | 1,2640 |
|  | C | 2,619 | 2,617 | 2,617 | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,609 | 2,608 |
| 17 | v | 0,2014 | 0,2042 | 0,2070 | 0,2099 | 0,2127 | 0,2155 | 0,2183 | 0,2211 | 0,2239 | 0,2267 | 0,2295 | 0,2323 | 0,2351 |
|  | k | 1,2780 | 1,2760 | 1,2755 | 1,2745 | 1,2745 | 1,2725 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2700 | 1,2680 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 |
|  | C | 2,619 | 2,617 | 2,617 | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,613 | 2,613 | 2,613 | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 2,610 |
| 18 | v | 0,1900 | 0,1927 | 0,1954 | 0,1980 | 0,2007 | 0,2034 | 0,2060 | 0,2087 | 0,2113 | 0,2140 | 0,2166 | 0,2193 | 0,2219 |
|  | k | 1,2775 | 1,2765 | 1,2755 | 1,2745 | 1,2730 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 |
|  | C | 2,618 | 2,617 | 2,617 | 2,616 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 2,610 |
| 19 | v | 0,1799 | 0,1824 | 0,1849 | 0,1875 | 0,1900 | 0,1925 | 0,1951 | 0,1976 | 0,2001 | 0,2026 | 2,2051 | 0,2076 | 0,2101 |
|  | k | 1,2775 | 1,2760 | 1,2755 | 1,2745 | 1,2730 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 |
|  | C | 2,618 | 2,617 | 2,617 | 2,616 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 2,610 |
| 20 | v | 0,1707 | 0,1731 | 0,1756 | 0,1780 | 0,1804 | 0,1828 | 0,1852 | 0,1876 | 0,1900 | 0,1924 | 0,1947 | 0,1971 | 0,1995 |
|  | k | 1,2775 | 1,2760 | 1,2745 | 1,2745 | 1,2730 | 1,2725 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 21 | v | 0,16244 | 0,16475 | 0,16706 | 0,16936 | 0,17165 | 0,17695 | 0,17624 | 0,17853 | 0,18081 | 0,18309 | 0,18536 | 0,18764 | 0,18991 |
|  | k | 1,2775 | 1,2765 | 1,2750 | 1,2745 | 1,2730 | 1,2723 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,616 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 22 | v | 0,15492 | 0,15713 | 0,15934 | 0,16154 | 0,16373 | 0,16593 | 0,16812 | 0,17030 | 0,17249 | 0,17457 | 0,17684 | 0,17901 | 0,18119 |
|  | k | 1,2775 | 1,2765 | 1,2750 | 1,2745 | 1,2730 | 1,2730 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 23 | v | 0,14805 | 0,15017 | 0,15228 | 0,15439 | 0,15650 | 0,15860 | 0,16070 | 0,16280 | 0,16489 | 0,16698 | 0,16906 | 0,17114 | 0,17322 |
|  | k | 1,2775 | 1,2765 | 1,2750 | 1,2745 | 1,2730 | 1,2725 | 1,2715 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2675 | 1,2670 | 1,2650 |
|  | C | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 2,609 |
| 24 | v | 0,14175 | 0,14379 | 0,14582 | 0,14785 | 0,14987 | 0,15189 | 0,15390 | 0,15591 | 0,15792 | 0,15993 | 0,16193 | 0,16393 | 0,16592 |
|  | k | 1,2775 | 1,2765 | 1,2750 | 1,2740 | 1,2730 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,616 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 26 | v | 0,13061 | 0,13250 | 0,13438 | 0,13626 | 0,13814 | 0,14001 | 0,14187 | 0,14374 | 0,14560 | 0,14745 | 0,14931 | 0,15116 | 0,15301 |
|  | k | 1,2775 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2740 | 1,2730 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,616 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 28 | v | 0,12106 | 0,12282 | 0,12458 | 0,12633 | 0,12808 | 0,12982 | 0,13156 | 0,13330 | 0,13503 | 0,13676 | 0,13849 | 0,174022 | 0,14194 |
|  | k | 1,2770 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2740 | 1,2730 | 1,2720 | 1,2720 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2680 | 1,2660 | 1,2660 |
|  | C | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,616 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 30 | v | 0,11278 | 0,11443 | 0,11608 | 0,11772 | 0,11936 | 0,12100 | 0,12263 | 0,12426 | 0,12588 | 0,12750 | 0,12912 | 0,13073 | 0,13234 |
|  | k | 1,2770 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2740 | 1,2730 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,616 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 32 | v | 0,10554 | 0,10709 | 0,10865 | 0,11019 | 0,11174 | 0,11328 | 0,11481 | 0,11634 | 0,11787 | 0,11939 | 0,12091 | 0,12243 | 0,12395 |
|  | k | 1,2770 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2740 | 1,2728 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |

Sử dụng phép nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian

(tiếp theo)

Bảng 1 - Dữ liệu của hơi nước (tiếp theo)

Áp suất: 34 - 60 bar

Nhiệt độ: 250 °C - 360 °C

Nhiệt độ của hơi nước quá nhiệt tính bằng °C

| Áp suất bar | Nhiệt độ bão hòa oC | Hơi bão hòa | Nhiệt độ > | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 240,9 | 0,0587 | v | 0,0587 | 0,06305 | 0,0650 | 0,0670 | 0,0688 | 0,0707 | 0,0725 | 0,0742 | 0,0759 | 0,0776 | 0,0792 | 0,0808 |
|  |  | 1,113 | k | 1,1120 | 1,1744 | 1,2430 | 1,2880 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2890 | 1,2880 | 1,2880 |
|  |  | 2,492 | C | 2,491 | 2,541 | 2,593 | 2,625 | 2,627 | 2,627 | 2,627 | 2,627 | 2,627 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| 36 | 244,2 | 0,0554 | v | 0,0554 | 0,0588 | 0,0608 | 0,0627 | 0,0645 | 0,0663 | 0,0680 | 0,0697 | 0,0713 | 0,0729 | 0,0745 | 0,0760 |
|  |  | 1,111 | k | 1,1090 | 1,1490 | 1,2180 | 1,2870 | 1,2875 | 1,2875 | 1,2880 | 1,2880 | 1,2880 | 1,2875 | 1,2870 | 1,2870 |
|  |  | 2,490 | C | 2,488 | 2,521 | 2,574 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,626 | 2,626 | 2,625 | 2,625 | 2,625 |
| 38 | 247,3 | 0,0524 | v | 0,0524 | 0,0551 | 0,0570 | 0,0589 | 0,0607 | 0,0624 | 0,0640 | 0,0656 | 0,0672 | 0,0688 | 0,0703 | 0,0717 |
|  |  | 1,108 | k | 1,1060 | 1,1274 | 1,2067 | 1,2860 | 1,2870 | 1,2870 | 1,2870 | 1,2870 | 1,2870 | 1,2865 | 1,2870 | 1,2860 |
|  |  | 2,487 | C | 2,486 | 2,503 | 2,566 | 2,624 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,624 |
| 40 | 250,3 | 0,0498 | v | - | 0,0498 | 0,0536 | 0,0554 | 0,0572 | 0,0588 | 0,0604 | 0,0620 | 0,0635 | 0,0650 | 0,0665 | 0,0679 |
|  |  | 1,106 | k | - | 1,1050 | 1,1436 | 1,2400 | 1,2855 | 1,2860 | 1,2870 | 1,2865 | 1,2870 | 1,2865 | 1,2865 | 1,2855 |
|  |  | 2,485 | C | - | 2,485 | 2,516 | 2,591 | 2,324 | 2,624 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,624 |
| 42 | 253,2 | 0,0473 | v | - | 0,0473 | 0,0505 | 0,0523 | 0,0540 | 0,0556 | 0,0572 | 0,0587 | 0,0602 | 0,0616 | 0,0630 | 0,0644 |
|  |  | 1,103 | k | - | 1,1000 | 1,1725 | 1,2790 | 1,2850 | 1,2855 | 1,2885 | 1,2870 | 1,2855 | 1,2855 | 1,2855 | 1,2855 |
|  |  | 2,483 | C | - | 2,481 | 2,539 | 2,619 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 |
| 44 | 256,1 | 0,0451 | v | - | 0,0451 | 0,0477 | 0,0495 | 0,0511 | 0,0527 | 0,0542 | 0,0557 | 0,0571 | 0,0585 | 0,0599 | 0,0612 |
|  |  | 1,100 | k | - | 1,0960 | 1,1265 | 1,2048 | 1,2830 | 1,2850 | 1,2850 | 1,2855 | 1,2855 | 1,2855 | 1,2855 | 1,2855 |
|  |  | 2,481 | C | - | 2,477 | 2,502 | 2,564 | 2,622 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 |
| 46 | 258,8 | 0,0430 | v | - | 0,0430 | 0,0451 | 0,0469 | 0,0485 | 0,0500 | 0,0515 | 0,0530 | 0,0543 | 0,0557 | 0,0570 | 0,0583 |
|  |  | 1,098 | k | - | 1,0940 | 1,1046 | 1,1933 | 1,2820 | 1,2840 | 1,2845 | 1,2850 | 1,2850 | 1,2850 | 1,2850 | 1,2850 |
|  |  | 2,479 | C | - | 2,476 | 2,485 | 2,555 | 2,621 | 2,623 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 |
| 48 | 261,4 | 0,0412 | v | - | - | 0,0412 | 0,0444 | 0,0461 | 0,0476 | 0,0490 | 0,0504 | 0,0518 | 0,0531 | 0,0544 | 0,0566 |
|  |  | 1,095 | k | - | - | 1,0940 | 1,1587 | 1,2340 | 1,2825 | 1,2840 | 1,2840 | 1,2840 | 1,2840 | 1,2840 | 1,2840 |
|  |  | 2,477 | C | - | - | 2,476 | 2,528 | 2,586 | 2,622 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,622 | 2,622 | 2,623 |
| 50 | 263,9 | 0,0394 | v | - | - | 0,0394 | 0,0422 | 0,0438 | 0,0453 | 0,0467 | 0,0481 | 0,0494 | 0,0507 | 0,0519 | 0,0532 |
|  |  | 1,093 | k | - | - | 1,0900 | 1,1650 | 1,2880 | 1,2810 | 1,2825 | 1,2830 | 1,2835 | 1,2845 | 1,2850 | 1,2850 |
|  |  | 2,475 | C | - | - | 2,472 | 2,533 | 2,626 | 2,621 | 2,622 | 2,622 | 2,623 | 2,623 | 2,624 | 2,624 |
| 52 | 266,4 | 0,0378 | v | - | - | 0,0378 | 0,04016 | 0,0417 | 0,0432 | 0,0446 | 0,0460 | 0,0472 | 0,0485 | 0,0497 | 0,0501 |
|  |  | 1,090 | k | - | - | 1,0860 | 1,1157 | 1,1980 | 1,2805 | 1,2820 | 1,2825 | 1,2830 | 1,2830 | 1,2840 | 1,2850 |
|  |  | 2,473 | C | - | - | 2,469 | 2,494 | 2,559 | 2,621 | 2,621 | 2,622 | 2,622 | 2,622 | 2,623 | 2,624 |
| 54 | 268,8 | 0,0363 | v | - | - | 0,0363 | 0,0382 | 0,0398 | 0,0413 | 0,0426 | 0,0440 | 0,0452 | 0,0464 | 0,0476 | 0,0488 |
|  |  | 1,088 | k | - | - | 1,0830 | 1,0942 | 1,1871 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2820 | 1,2825 | 1,2830 | 1,2830 | 1,2830 |
|  |  | 2,470 | C | - | - | 2,467 | 2,476 | 2,550 | 2,620 | 2,620 | 2,621 | 2,622 | 2,622 | 2,622 | 2,622 |
| 56 | 271,1 | 0,0350 | v | - | - | - | 0,0350 | 0,0380 | 0,0394 | 0,0408 | 0,0421 | 0,0433 | 0,0445 | 0,0457 | 0,0468 |
|  |  | 1,085 | k | - | - | - | 1,0810 | 1,1507 | 1,2290 | 1,2800 | 1,2815 | 1,2820 | 1,2830 | 1,2825 | 1,2825 |
|  |  | 2,468 | C | - | - | - | 2,465 | 2,772 | 2,582 | 2,620 | 2,621 | 2,621 | 2,622 | 2,622 | 2,622 |
| 56 | 273,4 | 0,0337 | v | - | - | - | 0,0337 | 0,0363 | 0,0377 | 0,0391 | 0,0404 | 0,0416 | 0,0428 | 0,0439 | 0,0450 |
|  |  | 1,082 | k | - | - | - | 1,080 | 1,1373 | 1,2240 | 1,2783 | 1,2800 | 1,2810 | 1,2820 | 1,2820 | 1,2820 |
|  |  | 2,466 | C | - | - | - | 2,464 | 2,511 | 2,579 | 2,619 | 2,620 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 |
| 60 | 275,6 | 0,0324 | v | - | - | - | 0,0324 | 0,0347 | 0,0361 | 0,0375 | 0,0387 | 0,0400 | 0,0411 | 0,0422 | 0,0433 |
|  |  | 1,081 | k | - | - | - | 1,0750 | 1,1117 | 1,1950 | 1,2783 | 1,2800 | 1,2805 | 1,2815 | 1,2820 | 1,2820 |
|  |  | 2,465 | C | - | - | - | 2,460 | 2,490 | 2,557 | 2,919 | 2,620 | 2,620 | 2,621 | 2,623 | 2,621 |

Sử dụng phép nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian

(tiếp theo)

Bảng 1 - Dữ liệu của hơi nước (tiếp theo)

Áp suất: 34 - 60 bar

Nhiệt độ: 370 °C - 490 °C

Nhiệt độ của hơi nước quá nhiệt tính bằng °C

| Áp suất bar | Nhiệt độ > | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | v | 0,08242 | 0,08400 | 0,08556 | 0,08711 | 0,08865 | 0,09017 | 0,09169 | 0,09319 | 0,09469 | 0,09618 | 0,09915 | 0,10062 | 0,10209 |
|  | k | 1,2875 | 1,2860 | 1,2850 | 1,2845 | 1,2835 | 1,2825 | 1,2820 | 1,2805 | 1,2795 | 1,2785 | 1,2775 | 1,2760 | 1,2750 |
|  | C | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,623 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,624 | 2,620 | 2,619 | 2,618 | 2,618 | 2,617 |
| 36 | v | 0,07755 | 0,07906 | 0,08055 | 0,08202 | 0,08049 | 0,08494 | 0,08638 | 0,08781 | 0,08924 | 0,09065 | 0,09206 | 0,09347 | 0,09486 |
|  | k | 1,2870 | 1,2850 | 1,2850 | 1,2840 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2810 | 1,2800 | 1,2795 | 1,2783 | 1,2768 | 1,2765 | 1,2760 |
|  | C | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,622 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,620 | 2,619 | 2,618 | 2,618 | 2,617 |
| 38 | v | 0,07320 | 0,07464 | 0,07606 | 0,07747 | 0,07887 | 0,08025 | 0,08163 | 0,08300 | 0,08435 | 0,08570 | 0,08705 | 0,08838 | 0,08971 |
|  | k | 1,2855 | 1,2850 | 1,2845 | 1,2835 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2810 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2783 | 1,2775 | 1,2775 | 1,2755 |
|  | C | 2,624 | 2,624 | 2,623 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,618 | 2,617 |
| 40 | v | 0,06927 | 0,07066 | 0,07202 | 0,07338 | 0,07471 | 0,07604 | 0,07735 | 0,07866 | 0,07996 | 0,08125 | 0,08253 | 0,08381 | 0,08508 |
|  | k | 1,2855 | 1,2850 | 1,2845 | 1,2835 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2810 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2783 | 1,2775 | 1,2765 | 1,2755 |
|  | C | 2,624 | 2,624 | 2,623 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,617 |
| 42 | v | 0,06572 | 0,06706 | 0,06837 | 0,06967 | 0,07095 | 0,07222 | 0,07349 | 0,07474 | 0,07598 | 0,07722 | 0,07844 | 0,07967 | 0,08088 |
|  | k | 1,2850 | 1,2845 | 1,2840 | 1,2830 | 1,2825 | 1,2820 | 1,2810 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2782 | 1,2775 | 1,2765 | 1,2755 |
|  | C | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,622 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,617 |
| 44 | v | 0,06249 | 0,06378 | 0,06504 | 0,06630 | 0,06753 | 0,06876 | 0,06997 | 0,07117 | 0,07236 | 0,07355 | 0,07473 | 0,07590 | 0,07707 |
|  | k | 1,2850 | 1,2845 | 1,2840 | 1,2830 | 1,2825 | 1,2815 | 1,2805 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2782 | 1,2770 | 1,2765 | 1,2755 |
|  | C | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,622 | 2,622 | 2,621 | 2,620 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,617 |
| 46 | v | 0,05954 | 0,06079 | 0,06201 | 0,06321 | 0,06441 | 0,06559 | 0,06676 | 0,06791 | 0,06906 | 0,07020 | 0,07134 | 0,07247 | 0,07359 |
|  | k | 1,2850 | 1,2840 | 1,2830 | 1,2828 | 1,2825 | 1,2815 | 1,2805 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2780 | 1,2770 | 1,2765 | 1,2750 |
|  | C | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,622 | 2,622 | 2,621 | 2,620 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,615 |
| 48 | v | 0,05684 | 0,05804 | 0,05922 | 0,06039 | 0,06154 | 0,6268 | 0,06381 | 0,06493 | 0,06604 | 0,06714 | 0,06823 | 0,06931 | 0,07039 |
|  | k | 1,2840 | 1,2840 | 1,2830 | 1,2825 | 1,2820 | 1,2815 | 1,2795 | 1,2795 | 1,2790 | 1,2780 | 1,2770 | 1,2765 | 1,2750 |
|  | C | 2,623 | 2,623 | 2,622 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,616 |
| 50 | v | 0,05435 | 0,05551 | 0,05666 | 0,05779 | 0,05891 | 0,06001 | 0,06110 | 0,06222 | 0,06325 | 0,06431 | 0,06537 | 0,06642 | 0,06746 |
|  | k | 1,12838 | 1,2830 | 1,2830 | 1,2823 | 1,2815 | 1,2810 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2786 | 1,2780 | 1,2770 | 1,2765 | 1,2750 |
|  | C | 2,623 | 2,622 | 2,622 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,616 |
| 52 | v | 0,05204 | 0,05318 | 0,05429 | 0,05539 | 0,05647 | 0,05754 | 0,05860 | 0,05964 | 0,06068 | 0,6171 | 0,06273 | 0,06374 | 0,06475 |
|  | k | 1,2830 | 1,2830 | 1,2828 | 1,2825 | 1,2815 | 1,2810 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2786 | 1,2780 | 1,2770 | 1,2765 | 1,2750 |
|  | C | 2,622 | 2,622 | 2,622 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,616 |
| 54 | v | 0,04991 | 0,05102 | 0,05210 | 0,05317 | 0,05422 | 0,05525 | 0,05628 | 0,05729 | 0,05830 | 0,05929 | 0,06028 | 0,06126 | 0,06224 |
|  | k | 1,2827 | 1,2820 | 1,2825 | 1,2820 | 1,2815 | 1,2805 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2786 | 1,2780 | 1,2770 | 1,2765 | 1,2750 |
|  | C | 2,622 | 2,621 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,616 |
| 56 | v | 0,04793 | 0,04701 | 0,05006 | 0,05110 | 0,05212 | 0,05313 | 0,05413 | 0,05511 | 0,05609 | 0,05705 | 0,05801 | 0,05896 | 0,06990 |
|  | k | 1,2823 | 1,2830 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2820 | 1,2805 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2783 | 1,2775 | 1,2770 | 1,2760 | 1,275 |
|  | C | 2,622 | 2,622 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,620 | 2,619 | 2,621 | 2,618 | 2,618 | 2,617 | 2,616 |
| 58 | v | 0,04608 | 0,04713 | 0,04816 | 0,04918 | 0,05017 | 0,05115 | 0,05212 | 0,05308 | 0,05403 | 0,05496 | 0,05589 | 0,05682 | 0,06773 |
|  | k | 1,2820 | 1,2820 | 1,2820 | 1,2820 | 1,2820 | 1,2806 | 1,2795 | 1,2790 | 1,2783 | 1,2775 | 1,2770 | 1,2760 | 1,2750 |
|  | C | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,620 | 2,619 | 2,621 | 2,618 | 2,618 | 2,617 | 2,616 |
| 60 | v | 0,04436 | 0,04539 | 0,04639 | 0,04738 | 0,04835 | 0,04931 | 0,05025 | 0,05118 | 0,05211 | 0,05302 | 0,05392 | 0,05482 | 0,05571 |
|  | k | 1,2820 | 1,2820 | 1,2820 | 1,2820 | 1,2820 | 1,2805 | 1,2795 | 1,2790 | 1,2783 | 1,2775 | 1,2700 | 1,2760 | 1,2750 |
|  | C | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,620 | 2,619 | 2,621 | 2,618 | 2,618 | 2,617 | 2,616 |

Sử dụng phép nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian

(tiếp theo)

Bảng 1 - Dữ liệu của hơi nước (tiếp theo)

Áp suất: 34 - 60 bar

Nhiệt độ: 500 °C - 600 °C

Nhiệt độ của hơi nước quá nhiệt tính bằng °C

| Áp suất bar | Nhiệt độ > | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | v | 0,10209 | 0,10355 | 0,10501 | 0,10646 | 0,10791 | 0,10936 | 0,11080 | 0,11224 | 0,11368 | 0,11511 | 0,11654 |
|  | k | 1,2750 | 1,2740 | 1,2730 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,616 | 2,616 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 36 | v | 0,09626 | 0,09764 | 0,09903 | 0,10040 | 0,10178 | 0,10315 | 0,10452 | 0,10588 | 0,10724 | 0,10860 | 0,10996 |
|  | k | 1,2750 | 1,2740 | 1,2730 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2690 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2860 | 1,2650 |
|  | C | 2,616 | 2,616 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,612 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 38 | v | 0,09104 | 0,09236 | 0,09367 | 0,09499 | 0,09629 | 0,09760 | 0,09890 | 0,10019 | 0,10149 | 0,10278 | 0,10406 |
|  | k | 1,2745 | 1,2735 | 1,2725 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 40 | v | 0,08634 | 0,08760 | 0,0886 | 0,09011 | 0,09135 | 0,29260 | 0,09384 | 0,09507 | 0,09631 | 0,09754 | 0,09876 |
|  | k | 1,2745 | 1,2735 | 1,2725 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 42 | v | 0,08209 | 0,08330 | 0,08450 | 0,08569 | 0,08689 | 0,08807 | 0,08926 | 0,09044 | 0,09162 | 0,09279 | 0,09397 |
|  | k | 1,2745 | 1,2735 | 1,2725 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 44 | v | 0,07823 | 0,07938 | 0,08054 | 0,08168 | 0,08282 | 0,08396 | 0,08510 | 0,08623 | 0,08736 | 0,08848 | 0,08960 |
|  | k | 1,2745 | 1,2735 | 1,2725 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 46 | v | 0,07470 | 0,07581 | 0,07692 | 0,07802 | 0,07912 | 0,08021 | 0,08130 | 0,08238 | 0,08347 | 0,08455 | 0,08562 |
|  | k | 1,2745 | 1,2735 | 1,2725 | 1,2720 | 1,2708 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 48 | v | 0,07147 | 0,07254 | 0,07360 | 0,07466 | 0,07572 | 0,07677 | 0,07782 | 0,07886 | 0,07990 | 0,08094 | 0,08197 |
|  | k | 1,2745 | 1,2735 | 1,2725 | 1,2720 | 1,2708 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 50 | v | 0,06849 | 0,06952 | 0,07055 | 0,07157 | 0,07259 | 0,07360 | 0,07461 | 0,07562 | 0,07662 | 0,07762 | 0,07862 |
|  | k | 1,2743 | 1,2735 | 1,2726 | 1,2720 | 1,2708 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 52 | v | 0,06575 | 0,06674 | 0,06773 | 0,06872 | 0,06970 | 0,07068 | 0,07165 | 0,07262 | 0,07359 | 0,07455 | 0,07552 |
|  | k | 1,2743 | 1,2735 | 1,2726 | 1,2720 | 1,2708 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 54 | v | 0,06320 | 0,06417 | 0,06513 | 0,06608 | 0,06703 | 0,06797 | 0,06891 | 0,06985 | 0,07079 | 0,07172 | 0,07265 |
|  | k | 1,2743 | 1,2735 | 1,2726 | 1,2720 | 1,2708 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 56 | v | 0,06084 | 0,06178 | 0,06270 | 0,06363 | 0,06455 | 0,06546 | 0,06637 | 0,06728 | 0,06818 | 0,06908 | 0,06998 |
|  | k | 1,2743 | 1,2735 | 1,2726 | 1,2720 | 1,2708 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 58 | v | 0,05864 | 0,05955 | 0,06045 | 0,06134 | 0,06223 | 0,06312 | 0,06400 | 0,06488 | 0,06576 | 0,06663 | 0,06750 |
|  | k | 1,2743 | 1,2735 | 1,2726 | 1,2720 | 1,2708 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 60 | v | 0,05659 | 0,05747 | 0,05834 | 0,05921 | 0,06008 | 0,06094 | 0,06179 | 0,06265 | 0,06349 | 0,06434 | 0,06518 |
|  | k | 1,2743 | 1,2735 | 1,2726 | 1,2720 | 1,2708 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |

Sử dụng phép nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian

(tiếp theo)

Bảng 1 - Dữ liệu của hơi nước (tiếp theo)

Áp suất: 62 - 115 bar

Nhiệt độ: 380 °C

Nhiệt độ của hơi nước quá nhiệt tính bằng °C

| Áp suất bar | Nhiệt độ bão hòa oC | Hơi bão hòa | Nhiệt độ > | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 277,7 | 0,03130 | v | 0,03130 | 0,03323 | 0,03465 | 0,03598 | 0,03722 | 0,03841 | 0,03955 | 0,04065 | 0,04171 | 0,04274 | 0,04375 |
|  |  | 1,077 | k | 1,070 | 1,0913 | 1,1842 | 1,2770 | 1,2783 | 1,2800 | 1,2805 | 1,2815 | 1,2820 | 1,2820 | 1,2820 |
|  |  | 2,462 | C | 2,456 | 2,474 | 2,548 | 2,618 | 2,619 | 2,620 | 2,620 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 |
| 64 | 279,8 | 0,03023 | v | 0,03023 | 0,03182 | 0,03324 | 0,03456 | 0,03580 | 0,03697 | 0,03809 | 0,03917 | 0,04021 | 0,04221 | 0,04318 |
|  |  | 1,073 | k | 1,070 | 1,0720 | 1,1735 | 1,275 | 1,2770 | 1,2800 | 1,280 | 1,2830 | 1,2810 | 1,2810 | 1,2815 |
|  |  | 2,458 | C | 2,456 | 2,457 | 2,540 | 2,616 | 2,618 | 2,620 | 2,620 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,621 |
| 66 | 281,8 | 0,02922 | v | - | 0,02922 | 0,03191 | 0,03322 | 0,03445 | 0,03561 | 0,03672 | 0,03778 | 0,03881 | 0,03980 | 0,04077 |
|  |  | 1,069 | k | - | 1,069 | 1,1618 | 1,2750 | 1,2760 | 1,2783 | 1,2785 | 1,2800 | 1,2805 | 1,2810 | 1,2810 |
|  |  | 2,455 | C | - | 2,455 | 2,531 | 2,616 | 2,617 | 2,619 | 2,619 | 2,620 | 2,620 | 2,621 | 2,621 |
| 68 | 283,8 | 0,02827 | v | - | 0,02827 | 0,03065 | 0,03196 | 0,03318 | 0,03433 | 0,03542 | 0,03647 | 0,03748 | 0,03846 | 0,03941 |
|  |  | 1,066 | k | - | 1,068 | 1,1468 | 1,2740 | 1,2760 | 1,2780 | 1,2785 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2805 | 1,2805 |
|  |  | 2,452 | C | - | 2,454 | 2,519 | 2,616 | 2,617 | 2,619 | 2,619 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| 70 | 285,8 | 0,02737 | v | - | - | 0,02737 | 0,03076 | 0,03198 | 0,03312 | 0,03420 | 0,03523 | 0,03623 | 0,03719 | 0,03812 |
|  |  | 1,062 | k | - | - | 1,065 | 1,1882 | 1,2750 | 1,2770 | 1,2783 | 1,2795 | 1,2800 | 1,2805 | 1,2805 |
|  |  | 2,449 | C | - | - | 2,451 | 2,551 | 2,616 | 2,618 | 2,619 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| 76 | 291,4 | 0,02495 | v | - | - | 0,02495 | 0,02752 | 0,02873 | 0,02965 | 0,03090 | 0,03190 | 0,03286 | 0,03378 | 0,03467 |
|  |  | 1,050 | k | - | - | 1,068 | 1,1623 | 1,2720 | 1,2740 | 1,2760 | 1,2770 | 1,2785 | 1,2795 | 1,2783 |
|  |  | 2,439 | C | - | - | 2,445 | 2,531 | 2,614 | 2,616 | 2,617 | 2,618 | 2,619 | 2,620 | 2,619 |
| 80 | 295 | 0,0235 | v | - | - | 0,0235 | 0,02560 | 0,02681 | 0,02792 | 0,02896 | 0,02995 | 0,03088 | 0,03178 | 0,03265 |
|  |  | 1,043 | k | - | - | 1,050 | 1,1233 | 1,2700 | 1,2725 | 1,2745 | 1,2765 | 1,2783 | 1,2785 | 1,2790 |
|  |  | 2,432 | C | - | - | 2,439 | 2,500 | 2,613 | 2,616 | 2,616 | 2,617 | 2,619 | 2,619 | 2,619 |
| 86 | 300,1 | 0,0216 | v | - | - | 0,0216 | 0,0216 | 0,02424 | 0,02535 | 0,02638 | 0,02734 | 0,02826 | 0,02913 | 0,02997 |
|  |  | 1,031 | k | - | - | 1,048 | 1,048 | 1,1584 | 1,2700 | 1,27251 | 1,2740 | 1,2760 | 1,2783 | 1,2783 |
|  |  | 2,422 | C | - | - | 2,439 | 2,439 | 2,528 | 2,613 | 2,616 | 2,616 | 2,617 | 2,619 | 2,619 |
| 90 | 303,3 | 0,02050 | v | - | - | - | 0,02050 | 0,02269 | 0,02381 | 0,02484 | 0,02579 | 0,02669 | 0,02755 | 0,02837 |
|  |  | 1,023 | k | - | - | - | 1,043 | 1,1333 | 1,2680 | 1,2710 | 1,2730 | 1,2750 | 1,2765 | 1,2780 |
|  |  | 2,415 | C | - | - | - | 2,433 | 2,508 | 2,611 | 2,613 | 2,615 | 2,616 | 2,617 | 2,619 |
| 96 | 308 | 0,01897 | v | - | - | - | - | 0,01897 | 0,02171 | 0,02274 | 0,02369 | 0,02458 | 0,0242 | 0,02622 |
|  |  | 1,012 | k | - | - | - | - | 1,020 | 1,1588 | 1,2690 | 1,2725 | 1,2740 | 1,2755 | 1,2765 |
|  |  | 2,405 | C | - | - | - | - | 2,412 | 2,526 | 2,612 | 2,615 | 2,616 | 2,617 | 2,619 |
| 100 | 311 | 0,01897 | v | - | - | - | - | 0,01897 | 0,02042 | 0,02147 | 0,02242 | 0,02331 | 0,02414 | 0,02493 |
|  |  | 1,004 | k | - | - | - | - | 1,020 | 1,1375 | 1,2680 | 1,2710 | 1,2730 | 1,2750 | 1,2760 |
|  |  | 2,398 | C | - | - | - | - | 2,412 | 2,511 | 2,611 | 2,613 | 2,615 | 2,616 | 2,617 |
| 106 | 314,6 | 0,01698 | v | - | - | - | - | 0,01698 | 0,01894 | 0,02000 | 0,02096 | 0,02184 | 0,02266 | 0,02344 |
|  |  | 0,996 | k | - | - | - | - | 1,000 | 1,0929 | 1,2650 | 1,2690 | 1,2725 | 1,2770 | 1,2758 |
|  |  | 2,391 | C | - | - | - | - | 2,395 | 2,475 | 2,609 | 2,612 | 2,615 | 2,618 | 2,617 |
| 110 | 318,1 | 0,01601 | v | - | - | - | - | 0,01601 | 0,01755 | 0,01864 | 0,01961 | 0,02049 | 0,02131 | 0,02208 |
|  |  | 0,987 | k | - | - | - | - | 0,990 | 1,0139 | 1,1394 | 1,2650 | 1,2700 | 1,2730 | 1,2765 |
|  |  | 2,383 | C | - | - | - | - | 2,386 | 2,407 | 2,513 | 2,609 | 2,613 | 2,615 | 2,619 |
| 115 | 321,4 | 0,01511 | v | - | - | - | - | - | 0,01511 | 0,01736 | 0,01836 | 0,01926 | 0,02007 | 0,02084 |
|  |  | 0,979 | k | - | - | - | - | - | 0,980 | 1,1118 | 1,2850 | 1,2700 | 1,2720 | 1,2745 |
|  |  | 2,375 | C | - | - | - | - | - | 2,376 | 2,490 | 2,609 | 2,613 | 2,614 | 2,618 |

Sử dụng phép nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian

(tiếp theo)

Bảng 1 - Dữ liệu của hơi nước (tiếp theo)

Áp suất: 62 - 115 bar

Nhiệt độ: 390 °C - 500 °C

Nhiệt độ của hơi nước quá nhiệt tính bằng °C

| Áp suất bar | Nhiệt độ > | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | v | 0,04473 | 0,04570 | 0,04664 | 0,04758 | 0,04850 | 0,04941 | 0,05030 | 0,05119 | 0,05207 | 0,05295 | 0,05381 | 0,05467 |
|  | k | 1,2820 | 1,2810 | 1,2805 | 1,2800 | 1,2795 | 1,2790 | 1,2783 | 1,2775 | 1,2770 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2743 |
|  | C | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,619 | 2,621 | 2,618 | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,616 |
| 64 | v | 0,04218 | 0,04412 | 0,04505 | 0,04596 | 0,04685 | 0,04774 | 0,04862 | 0,04948 | 0,055034 | 0,05119 | 0,05203 | 0,05287 |
|  | k | 1,2810 | 1,2810 | 1,2805 | 1,2800 | 1,2795 | 1,2785 | 1,2780 | 1,2770 | 1,2765 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2745 |
|  | C | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,617 | 2,616 | 2,616 |
| 66 | v | 0,04171 | 0,04264 | 0,04354 | 0,04443 | 0,04351 | 0,04618 | 0,04703 | 0,04788 | 0,04871 | 0,04954 | 0,05036 | 0,05118 |
|  | k | 1,2810 | 1,2805 | 1,2805 | 1,2795 | 1,2795 | 1,2785 | 1,2780 | 1,2773 | 1,2765 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2740 |
|  | C | 2,621 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,616 |
| 68 | v | 0,04033 | 0,04124 | 0,04213 | 0,04300 | 0,04386 | 0,04470 | 0,04554 | 0,04636 | 0,04718 | 0,04799 | 0,04879 | 0,04959 |
|  | k | 1,2805 | 1,2805 | 1,2800 | 1,2796 | 1,2790 | 1,2785 | 1,2780 | 1,2780 | 1,2770 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2740 |
|  | C | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,616 |
| 70 | v | 0,03903 | 0,03992 | 0,04079 | 0,04165 | 0,04249 | 0,04331 | 0,04413 | 0,04494 | 0,04574 | 0,04653 | 0,04731 | 0,04809 |
|  | k | 1,2805 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2795 | 1,2790 | 1,2783 | 1,2783 | 1,2775 | 1,2765 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2743 |
|  | C | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,616 |
| 76 | v | 0,03554 | 0,03638 | 0,03720 | 0,03801 | 0,03880 | 0,03958 | 0,04035 | 0,04111 | 0,04186 | 0,04260 | 0,044333 | 0,04406 |
|  | k | 1,2795 | 1,2800 | 1,2795 | 1,2790 | 1,2788 | 1,2783 | 1,2780 | 1,2775 | 1,2766 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2743 |
|  | C | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,616 |
| 80 | v | 0,03349 | 0,03421 | 0,03511 | 0,03589 | 0,03665 | 0,03740 | 0,03814 | 0,03887 | 0,3959 | 0,04030 | 00,04101 | 0,04170 |
|  | k | 1,2795 | 1,2795 | 1,2795 | 1,2790 | 1,2784 | 1,2783 | 1,2775 | 1,2775 | 1,2766 | 1,2762 | 1,2750 | 1,2745 |
|  | C | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,617 | 2,615 | 2,615 |
| 86 | v | 0,03078 | 0,03156 | 0,03232 | 0,03307 | 0,03380 | 0,03451 | 0,03522 | 0,03591 | 0,03659 | 0,03726 | 0,03793 | 0,03859 |
|  | k | 1,2785 | 1,2790 | 1,2790 | 1,2790 | 1,2785 | 1,2780 | 1,2770 | 1,2773 | 1,2766 | 1,2760 | 1,2705 | 1,2695 |
|  | C | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,617 | 2,613 | 2,612 |
| 90 | v | 0,02916 | 0,02993 | 0,03067 | 0,03140 | 0,03211 | 0,03280 | 0,03348 | 0,03415 | 0,03481 | 0,03546 | 0,03610 | 0,03674 |
|  | k | 1,2783 | 1,2785 | 1,2795 | 1,2790 | 1,2785 | 1,2780 | 1,2775 | 1,2770 | 1,2765 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2750 |
|  | C | 2,619 | 2,619 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,618 | 2,617 | 2,617 | 2,616 | 2,616 |
| 96 | v | 0,02699 | 0,02773 | 0,02845 | 0,02915 | 0,02983 | 0,03049 | 0,03114 | 0,03179 | 0,03241 | 0,03304 | 0,03365 | 0,03425 |
|  | k | 1,2780 | 1,2783 | 1,2783 | 1,2785 | 1,2783 | 1,2780 | 1,2775 | 1,2770 | 1,2770 | 1,2765 | 1,2755 | 1,2750 |
|  | C | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,617 | 2,617 | 2,616 |
| 100 | v | 0,02568 | 0,02641 | 0,02711 | 0,02779 | 0,02846 | 0,02911 | 0,02974 | 0,03036 | 0,03098 | 0,03158 | 0,03217 | 0,03276 |
|  | k | 1,2765 | 1,2765 | 1,2783 | 1,2785 | 1,2780 | 1,2780 | 1,2775 | 1,2775 | 1,2765 | 1,2760 | 1,2755 | 1,2750 |
|  | C | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,618 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,616 |
| 105 | v | 0,02418 | 0,02489 | 0,02558 | 0,02624 | 0,02689 | 0,02752 | 0,02814 | 0,02874 | 0,02933 | 0,02992 | 0,03049 | 0,03105 |
|  | k | 1,2765 | 1,2790 | 1,2790 | 1,2785 | 1,2782 | 1,2780 | 1,2775 | 1,2765 | 1,2765 | 1,2760 | 1,2755 | 1,2755 |
|  | C | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 |
| 110 | v | 0,02281 | 0,02351 | 0,02418 | 0,02483 | 0,02546 | 0,02608 | 0,02668 | 0,02726 | 0,02784 | 0,02840 | 0,02896 | 0,02950 |
|  | k | 1,2758 | 1,2790 | 1,2792 | 1,2785 | 1,2780 | 1,2783 | 1,2780 | 1,2765 | 1,2765 | 1,2760 | 1,2755 | 1,2755 |
|  | C | 1,617 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 |
| 115 | v | 0,02156 | 0,02225 | 0,02291 | 0,02354 | 0,02416 | 0,02476 | 0,02534 | 0,02591 | 0,02647 | 0,02702 | 0,02756 | 0,02809 |
|  | k | 1,2755 | 1,2765 | 1,2785 | 1,2783 | 1,2790 | 1,2783 | 1,2783 | 1,2780 | 1,2765 | 1,2765 | 1,2765 | 1,2760 |
|  | C | 2,617 | 2,617 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,617 | 2,617 | 2,617 |

Sử dụng phép nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian

(tiếp theo)

Bảng 1 - Dữ liệu của hơi nước (tiếp theo)

Áp suất: 62 - 115 bar

Nhiệt độ: 510 °C - 600 °C

Nhiệt độ của hơi nước quá nhiệt tính bằng °C

| Áp suất bar | Nhiệt độ > | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | v | 0,05553 | 0,05637 | 0,05722 | 0,05806 | 0,05889 | 0,05973 | 0,06055 | 0,06138 | 0,06220 | 0,06302 |
|  | k | 1,2735 | 1,2726 | 1,2720 | 1,2708 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 2,609 |
| 64 | v | 0,05370 | 0,05453 | 0,05535 | 0,05617 | 0,05698 | 0,05779 | 0,05859 | 0,05939 | 0,06019 | 0,06099 |
|  | k | 1,2735 | 1,2725 | 1,2720 | 1,2700 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2683 | 1,2680 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 66 | v | 0,05199 | 0,05279 | 0,05359 | 0,05439 | 0,05518 | 0,05597 | 0,05675 | 0,05753 | 0,05831 | 0,05908 |
|  | k | 1,2735 | 1,2725 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2680 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 68 | v | 0,05038 | 0,05116 | 0,05194 | 0,05272 | 0,05349 | 0,05425 | 0,05501 | 0,05577 | 0,05653 | 0,05728 |
|  | k | 1,2735 | 1,2727 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2690 | 1,2670 | 1,2665 | 1,2650 |
|  | C | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,612 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 70 | v | 0,04886 | 0,04962 | 0,05038 | 0,05114 | 0,05189 | 0,05226 | 0,05338 | 0,05412 | 0,05486 | 0,05559 |
|  | k | 1,2735 | 1,2730 | 1,2717 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2690 | 1,2670 | 1,2665 | 1,2650 |
|  | C | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,612 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 76 | v | 0,04478 | 0,04549 | 0,04620 | 0,04690 | 0,04860 | 0,04830 | 0,04899 | 0,04968 | 0,05036 | 0,05105 |
|  | k | 1,2735 | 1,2730 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2695 | 1,2680 | 1,2680 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 80 | v | 0,04239 | 0,04308 | 0,04376 | 0,04443 | 0,04510 | 0,04577 | 0,04643 | 0,04709 | 0,04774 | 0,04839 |
|  | k | 1,2735 | 1,2730 | 1,2720 | 1,2713 | 1,2705 | 1,2695 | 1,2695 | 1,2680 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,614 | 2,613 | 2,612 | 2,612 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 86 | v | 0,03942 | 0,03988 | 0,04052 | 0,04116 | 0,04179 | 0,04241 | 0,04304 | 0,04365 | 0,04427 | 0,04488 |
|  | k | 1,2740 | 1,2730 | 1,2720 | 1,2715 | 1,2705 | 1,2695 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2660 | 1,2650 |
|  | C | 2,616 | 2,615 | 2,614 | 2,614 | 2,613 | 2,612 | 2,612 | 2,611 | 2,610 | 2,609 |
| 90 | v | 0,03736 | 0,03799 | 0,03860 | 0,03922 | 0,03982 | 0,04042 | 0,04102 | 0,04162 | 0,04221 | 0,04280 |
|  | k | 1,2745 | 1,2730 | 1,2723 | 1,2715 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2680 | 1,2660 | 1,2660 |
|  | C | 2,616 | 2,615 | 2,614 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,610 | 2,610 |
| 96 | v | 0,03485 | 0,03544 | 0,03603 | 0,03661 | 0,03718 | 0,3775 | 0,03832 | 0,03888 | 0,03944 | 0,04000 |
|  | k | 1,2745 | 1,2740 | 1,2730 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2695 | 1,2690 | 1,2670 | 1,2670 |
|  | C | 2,616 | 2,616 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,612 | 2,611 | 2,611 |
| 100 | v | 0,03334 | 0,03391 | 0,03448 | 0,03504 | 0,03560 | 0,03615 | 0,03670 | 0,03724 | 0,03778 | 0,03832 |
|  | k | 1,2645 | 1,2740 | 1,2730 | 1,2720 | 1,2715 | 1,2705 | 1,2700 | 1,2695 | 1,2680 | 1,2670 |
|  | C | 2,616 | 2,616 | 2,615 | 2,614 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 | 2,611 |
| 105 | v | 0,03161 | 0,03216 | 0,03271 | 0,03325 | 0,03379 | 0,03432 | 0,03484 | 0,03537 | 0,03589 | 0,03640 |
|  | k | 1,2750 | 1,2745 | 1,2735 | 1,2725 | 1,2715 | 1,2720 | 1,2700 | 1,2695 | 1,2690 | 1,2670 |
|  | C | 2,616 | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,614 | 2,613 | 2,612 | 2,612 | 2,611 |
| 110 | v | 0,03004 | 0,03058 | 0,03110 | 0,03162 | 0,03214 | 0,03265 | 0,03316 | 0,03366 | 0,03416 | 0,03466 |
|  | k | 1,2750 | 1,2745 | 1,2740 | 1,2725 | 1,2725 | 1,2730 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | 1,2670 |
|  | C | 2,616 | 2,616 | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,615 | 2,613 | 2,613 | 2,612 | 2,611 |
| 115 | v | 0,02861 | 0,02912 | 0,02963 | 0,03014 | 0,03064 | 0,03113 | 0,03162 | 0,03210 | 0,03258 | 0,03306 |
|  | k | 1,2755 | 1,2750 | 1,2740 | 1,2735 | 1,2750 | 1,2730 | 1,2715 | 1,2700 | 1,2695 | 1,2680 |
|  | C | 2,617 | 2,616 | 2,616 | 2,615 | 2,616 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,612 | 2,611 |

Sử dụng phép nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian

(tiếp theo)

Bảng 1 - Dữ liệu của hơi nước (tiếp theo)

Áp suất: 120 - 185 bar

Nhiệt độ: 420 °C

Nhiệt độ của hơi nước quá nhiệt tính bằng °C

| Áp suất bar | Nhiệt độ bão hòa oC | Hơi bão hòa | Nhiệt độ > | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 324,7 | 0,01428 | v | 0,01428 | 0,01619 | 0,01721 | 0,01811 | 0,01893 | 0,01969 | 0,02041 | 0,02108 | 0,02173 | 0,02236 |
|  |  | 0,970 | k | 0,980 | 1,0777 | 1,2620 | 1,2680 | 1,2715 | 1,2740 | 1,2745 | 1,2765 | 1,2790 | 1,2780 |
|  |  | 2,367 | C | 2,376 | 2,462 | 2,609 | 2,611 | 2,614 | 2,616 | 2,616 | 2,617 | 2,619 | 2,619 |
| 125 | 327,8 | 0,01351 | v | 0,01351 | 0,01508 | 0,01612 | 0,01704 | 0,01787 | 0,01863 | 0,01934 | 0,02001 | 0,002065 | 0,02126 |
|  |  | 0,962 | k | 0,965 | 0,995 | 1,1304 | 1,2660 | 1,2710 | 1,2725 | 1,2800 | 1,277 | 1,2780 | 1,2790 |
|  |  | 2,359 | C | 2,363 | 2,390 | 2,506 | 2,610 | 2,613 | 2,615 | 2,620 | 2,618 | 2,619 | 2,619 |
| 130 | 330,8 | 0,01280 | v | - | 0,01280 | 0,01510 | 0,01504 | 0,01688 | 0,01764 | 0,01835 | 0,01902 | 0,01965 | 0,02025 |
|  |  | 0,953 | k | - | 0,960 | 1,1606 | 1,2650 | 1,2710 | 1,2725 | 1,2750 | 1,2765 | 1,2783 | 1,2790 |
|  |  | 2,352 | C | - | 2,358 | 2,530 | 2,609 | 2,613 | 2,615 | 2,616 | 2,617 | 2,619 | 2,619 |
| 135 | 333,8 | 0,01213 | v | - | 0,01213 | 0,01413 | 0,01510 | 0,01595 | 0,01672 | 0,01743 | 0,01809 | 0,01872 | 0,01931 |
|  |  | 0,945 | k | - | 0,950 | 1,0717 | 1,2680 | 1,2700 | 1,2725 | 1,2750 | 1,2770 | 1,2780 | 1,2795 |
|  |  | 2,344 | C | - | 2,349 | 2,457 | 2,611 | 2,613 | 2,615 | 2,616 | 2,618 | 2,619 | 2,620 |
| 140 | 336,6 | 0,01150 | v | - | 0,01150 | 0,01321 | 0,01421 | 0,01508 | 0,01586 | 0,01657 | 0,01723 | 0,01785 | 0,01844 |
|  |  | 0,936 | k | - | 0,940 | 0,988 | 1,1284 | 1,2690 | 1,2725 | 1,2750 | 1,2775 | 1,2780 | 1,2795 |
|  |  | 2,335 | C | - | 2,339 | 2,384 | 2,504 | 2,612 | 2,6127 | 2,616 | 2,618 | 2,619 | 2,620 |
| 145 | 339,4 | 0,01090 | v | - | 0,01090 | 0,01232 | 0,01337 | 0,01426 | 0,01505 | 0,01576 | 0,01642 | 0,01704 | 0,01762 |
|  |  | 0,928 | k | - | 0,925 | 0,935 | 1,1018 | 1,2685 | 1,2720 | 1,2800 | 1,2785 | 1,2795 | 1,2800 |
|  |  | 2,327 | C | - | 2,325 | 2,335 | 2,482 | 2,612 | 2,614 | 2,620 | 2,619 | 2,620 | 2,620 |
| 150 | 342,1 | 0,01034 | v | - | - | 0,01034 | 0,01256 | 0,01348 | 0,01428 | 0,01500 | 0,01566 | 0,01626 | 0,1686 |
|  |  | 0,919 | k | - | - | 0,920 | 1,0736 | 1,2680 | 1,2720 | 1,2750 | 1,2783 | 1,2800 | 1,2810 |
|  |  | 2,319 | C | - | - | 2,320 | 2,459 | 2,611 | 2,614 | 2,616 | 2,619 | 2,620 | 2,621 |
| 155 | 344,8 | 0,00981 | v | - | - | 0,00981 | 0,01179 | 0,01274 | 0,01356 | 0,01429 | 0,01495 | 0,01556 | 0,01614 |
|  |  | 0,905 | k | - | - | 0,910 | 1,0321 | 1,2670 | 1,2720 | 1,2750 | 1,2783 | 1,2800 | 1,2815 |
|  |  | 2,306 | C | - | - | 2,310 | 2,423 | 2,611 | 2,614 | 2,616 | 2,619 | 2,620 | 2,621 |
| 160 | 347,3 | 0,009308 | v | - | - | - | 0,009308 | 0,01203 | 0,01287 | 0,01361 | 0,01427 | 0,01489 | 0,01546 |
|  |  | 0,891 | k | - | - | - | 0,890 | 1,1037 | 1,2720 | 1,2750 | 1,2770 | 1,2820 | 1,2840 |
|  |  | 2,292 | C | - | - | - | 2,291 | 2,484 | 2,614 | 2,616 | 2,618 | 2,621 | 2,623 |
| 165 | 349,8 | 0,009308 | v | - | - | - | 0,009308 | 0,01135 | 0,01222 | 0,01297 | 0,01364 | 0,01425 | 0,01483 |
|  |  | 0,877 | k | - | - | - | 0,890 | 0,877 | 1,2730 | 1,2760 | 1,2800 | 1,2830 | 1,2850 |
|  |  | 2,278 | C | - | - | - | 2,291 | 2,278 | 2,615 | 2,617 | 2,620 | 2,622 | 2,624 |
| 170 | 352,3 | 0,008371 | v | - | - | - | 0,008371 | 0,01069 | 0,01159 | 0,01235 | 0,01303 | 0,01385 | 0,01423 |
|  |  | 0,863 | k | - | - | - | 0,870 | 0,873 | 1,2730 | 1,2785 | 1,2800 | 1,2850 | 1,2850 |
|  |  | 2,264 | C | - | - | - | 2,271 | 2,274 | 2,615 | 2,619 | 2,620 | 2,624 | 2,624 |
| 175 | 354,6 | 0,007926 | v | - | - | - | - | 0,007926 | 0,01099 | 0,01177 | 0,01246 | 0,01308 | 0,01386 |
|  |  | 0,850 | k | - | - | - | - | 0,850 | 1,1097 | 1,2783 | 1,2820 | 1,2880 | 1,2880 |
|  |  | 2,250 | C | - | - | - | - | 2,251 | 2,489 | 2,619 | 2,621 | 2,624 | 2,626 |
| 180 | 357 | 0,007498 | v | - | - | - | - | 0,007498 | 0,01040 | 0,01121 | 0,01191 | 0,01254 | 0,1311 |
|  |  | 0,836 | k | - | - | - | - | 0,840 | 1,0887 | 1,2800 | 1,2830 | 1,2870 | 1,2880 |
|  |  | 2,236 | C | - | - | - | - | 2,240 | 2,471 | 2,620 | 2,622 | 2,625 | 2,626 |
| 185 | 359,2 | 0,007083 | v | - | - | - | - | 0,007083 | 0,009844 | 0,01068 | 0,01139 | 0,1202 | 0,01280 |
|  |  | 0,822 | k | - | - | - | - | 0,830 | 1,0637 | 1,2800 | 1,2850 | 1,2890 | 1,2880 |
|  |  | 2,221 | C | - | - | - | - | 2,230 | 2,450 | 2,620 | 2,624 | 2,626 | 2,626 |

Sử dụng phép nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian

(tiếp theo)

Bảng 1 - Dữ liệu của hơi nước (tiếp theo)

Áp suất: 120 - 185 bar

Nhiệt độ: 430 °C - 540 °C

Nhiệt độ của hơi nước quá nhiệt tính bằng °C

| Áp suất bar | Nhiệt độ | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | v | 0,02296 | 0,02355 | 0,02412 | 0,02467 | 0,02522 | 0,02575 | 0,02627 | 0,02679 | 0,02729 | 0,02779 | 0,02829 | 0,02877 |
|  | k | 1,2790 | 1,2790 | 1,2785 | 1,2783 | 1,2780 | 1,2780 | 1,2770 | 1,2765 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2740 | 1,2735 |
|  | C | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,617 | 2,616 | 2,616 | 2,615 |
| 125 | v | 0,02186 | 0,02243 | 0,02299 | 0,02353 | 0,02406 | 0,02485 | 0,02509 | 0,02559 | 0,02608 | 0,02657 | 0,02705 | 0,02752 |
|  | k | 1,2792 | 1,2790 | 1,2795 | 1,2790 | 1,2783 | 1,2780 | 1,2770 | 1,2770 | 1,2765 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2745 |
|  | C | 2,619 | 2,619 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,618 | 2,617 | 2,617 | 2,616 | 2,616 |
| 130 | v | 0,02083 | 0,02140 | 0,02194 | 0,02247 | 0,02299 | 0,02350 | 0,02400 | 0,02440 | 0,02496 | 0,02544 | 0,02590 | 0,02636 |
|  | k | 1,2795 | 1,2800 | 1,2795 | 1,2795 | 1,2795 | 1,2780 | 1,2782 | 1,2773 | 1,2770 | 1,2765 | 1,2755 | 1,2750 |
|  | C | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 | 2,617 | 2,616 |
| 135 | v | 0,01989 | 0,02044 | 0,02098 | 0,02150 | 0,02200 | 0,02250 | 0,02298 | 0,02346 | 0,02393 | 0,02439 | 0,02484 | 0,02529 |
|  | k | 1,2795 | 1,2800 | 1,2795 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2783 | 1,2783 | 1,2770 | 1,2766 | 1,2766 | 1,2766 |
|  | C | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,616 |
| 140 | v | 0,01900 | 0,01955 | 0,02008 | 0,02059 | 0,02108 | 0,02157 | 0,02204 | 0,02251 | 0,02297 | 0,02342 | 0,02386 | 0,02429 |
|  | k | 1,2800 | 1,2810 | 1,2820 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2745 | 1,2780 | 1,2780 | 1,2766 | 1,2755 |
|  | C | 2,620 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,619 | 2,616 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 |
| 145 | v | 0,01818 | 0,01872 | 0,01924 | 0,01974 | 0,02023 | 0,02070 | 0,02117 | 0,02162 | 0,02207 | 0,02251 | 0,02294 | 0,02337 |
|  | k | 1,2810 | 1,2820 | 1,2820 | 1,2810 | 1,2810 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2790 | 1,2785 | 1,2780 | 1,2780 | 1,2770 |
|  | C | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 |
| 150 | v | 0,01741 | 0,01794 | 0,01845 | 0,01895 | 0,01943 | 0,01989 | 0,02035 | 0,02080 | 0,02123 | 0,02166 | 0,02208 | 0,02250 |
|  | k | 1,2820 | 1,2830 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2820 | 1,2815 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2783 | 1,2783 | 1,2770 |
|  | C | 2,621 | 2,622 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,618 |
| 155 | v | 0,01669 | 0,01721 | 0,01772 | 0,01820 | 0,01868 | 0,01913 | 0,01958 | 0,02002 | 0,02045 | 0,02087 | 0,02128 | 0,02169 |
|  | k | 1,2830 | 1,2850 | 1,2840 | 1,2840 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2810 | 1,2805 | 1,2800 | 1,2783 | 1,2783 | 1,2783 |
|  | C | 2,622 | 2,624 | 2,623 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,619 |
| 160 | v | 0,01601 | 0,01653 | 0,01703 | 0,01751 | 0,01797 | 0,01842 | 0,01886 | 0,01929 | 0,01971 | 0,02013 | 0,02053 | 0,02093 |
|  | k | 1,2850 | 1,2860 | 1,2860 | 1,2850 | 1,2850 | 1,2820 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2780 | 1,2790 |
|  | C | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,621 | 2,622 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,619 |
| 165 | v | 0,01537 | 0,01588 | 0,01638 | 0,01685 | 0,01731 | 0,01775 | 0,01819 | 0,01861 | 0,01902 | 0,01943 | 0,01982 | 0,02021 |
|  | k | 1,2860 | 1,2860 | 1,2870 | 1,2860 | 1,2860 | 1,2840 | 1,2840 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2820 | 1,2810 | 1,2790 |
|  | C | 2,624 | 2,624 | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,623 | 2,623 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,619 |
| 170 | v | 0,01476 | 0,01527 | 0,01576 | 0,01623 | 0,01668 | 0,01712 | 0,01755 | 0,01797 | 0,01837 | 0,01877 | 0,01916 | 0,01954 |
|  | k | 1,2880 | 1,2870 | 1,2870 | 1,2870 | 1,2870 | 1,2850 | 1,2860 | 1,2850 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2820 | 1,2810 |
|  | C | 2,626 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,621 |
| 175 | v | 0,01419 | 0,01470 | 0,01518 | 0,01565 | 0,01610 | 0,01653 | 0,01695 | 0,01736 | 0,01776 | 0,01851 | 0,01853 | 0,01891 |
|  | k | 1,2880 | 1,2880 | 1,2890 | 1,2880 | 1,2880 | 1,2870 | 1,2860 | 1,2850 | 1,2860 | 1,2840 | 1,2840 | 1,2810 |
|  | C | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,622 | 2,622 | 2,621 |
| 180 | v | 0,01365 | 0,01416 | 0,01464 | 0,01510 | 0,01554 | 0,01597 | 0,01638 | 0,01678 | 0,01718 | 0,01756 | 0,01794 | 0,01831 |
|  | C | 1,2890 | 1,2890 | 1,2890 | 1,2890 | 1,2890 | 1,2880 | 1,2870 | 1,2870 | 1,2870 | 1,2850 | 1,2840 | 1,2830 |
|  | C | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 1,626 | 1,626 | 1,625 | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,623 | 2,622 |
| 185 | v | 0,01314 | 0,01364 | 0,01412 | 0,01457 | 0,01501 | 0,01543 | 0,01584 | 0,01624 | 0,01663 | 0,01701 | 0,01738 | 0,01774 |
|  | k | 1,2890 | 1,2890 | 1,2895 | 1,2895 | 1,2895 | 1,2895 | 1,2880 | 1,2870 | 1,2860 | 1,2860 | 1,2860 | 1,2850 |
|  | C | 2,626 | 2,626 | 2,627 | 2,627 | 2,627 | 2,627 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 |

Sử dụng phép nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian

(tiếp theo)

Bảng 1 - Dữ liệu của hơi nước (tiếp theo)

Áp suất: 120 - 185 bar

Nhiệt độ: 550 °C - 600 °C

Nhiệt độ của hơi nước quá nhiệt tính bằng °C

| Áp suất bar | Nhiệt độ > | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | v | 0,02926 | 0,02973 | 0,03021 | 0,03068 | 0,03114 | 0,03160 |
|  | k | 1,2730 | 1,2730 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | 1,2685 |
|  | C | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 | 2,612 |
| 125 | v | 0,02799 | 0,02845 | 0,02891 | 0,02936 | 0,02981 | 0,03026 |
|  | k | 1,2730 | 1,2730 | 1,2740 | 1,2720 | 1,2700 | 1,2695 |
|  | C | 2,615 | 2,615 | 2,616 | 2,614 | 2,613 | 2,612 |
| 130 | v | 0,02682 | 0,02727 | 0,02771 | 0,02815 | 0,02859 | 0,02902 |
|  | k | 1,2745 | 1,2735 | 1,2730 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 |
|  | C | 2,616 | 2,615 | 2,615 | 2,614 | 2,613 | 2,613 |
| 135 | v | 0,02573 | 0,02617 | 0,02660 | 0,02703 | 0,02745 | 0,02787 |
|  | k | 1,2745 | 1,2745 | 1,2800 | 1,2770 | 1,2720 | 1,2700 |
|  | C | 2,616 | 2,616 | 2,620 | 2,618 | 2,614 | 2,613 |
| 140 | v | 0,02472 | 0,02515 | 0,02557 | 0,02598 | 0,02640 | 0,02680 |
|  | k | 1,2750 | 1,2745 | 1,2740 | 1,2760 | 1,2716 | 1,2715 |
|  | C | 2,616 | 2,616 | 2,616 | 2,617 | 2,614 | 2,614 |
| 145 | v | 0,02378 | 0,02420 | 0,02461 | 0,02501 | 0,02541 | 0,02581 |
|  | k | 1,2760 | 1,2750 | 1,2745 | 1,2740 | 1,2725 | 1,2720 |
|  | C | 2,617 | 2,616 | 2,616 | 2,616 | 2,615 | 2,614 |
| 150 | v | 0,02291 | 0,02331 | 0,02371 | 0,02411 | 0,02450 | 0,02488 |
|  | k | 1,2800 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2745 | 1,2730 | 1,2700 |
|  | C | 2,620 | 2,617 | 2,616 | 2,616 | 2,615 | 2,613 |
| 155 | v | 0,02209 | 0,02248 | 0,02287 | 0,02326 | 0,02364 | 0,02402 |
|  | k | 1,2770 | 1,2765 | 1,2755 | 1,2750 | 1,2745 | 1,2730 |
|  | C | 2,618 | 2,618 | 2,617 | 2,616 | 2,616 | 2,615 |
| 160 | v | 0,02132 | 0,02171 | 0,02209 | 0,02246 | 0,02284 | 0,02320 |
|  | k | 1,2780 | 1,2780 | 1,2770 | 1,2750 | 1,2750 | 1,2740 |
|  | C | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,616 | 2,616 | 2,616 |
| 165 | v | 0,02060 | 0,02098 | 0,02135 | 0,02172 | 0,02208 | 0,02244 |
|  | k | 1,2780 | 1,2780 | 1,2770 | 1,2750 | 1,2750 | 1,2740 |
|  | C | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,616 | 2,616 | 2,616 |
| 170 | v | 0,01992 | 0,02029 | 0,02065 | 0,02101 | 0,02137 | 0,02172 |
|  | k | 1,2790 | 1,2780 | 1,2780 | 1,2770 | 1,2750 | 1,2740 |
|  | C | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,616 | 2,616 |
| 175 | v | 0,01928 | 0,01964 | 0,02000 | 0,02035 | 0,02070 | 0,02104 |
|  | k | 1,2800 | 1,2800 | 1,2780 | 1,2780 | 1,2760 | 1,2750 |
|  | C | 2,620 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,617 | 2,616 |
| 180 | v | 0,01867 | 0,01903 | 0,01938 | 0,01972 | 0,02007 | 0,02040 |
|  | k | 1,2820 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2790 | 1,2770 | 1,2760 |
|  | C | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,619 | 2,618 | 2,617 |
| 185 | v | 0,01810 | 0,01845 | 0,01879 | 0,01913 | 0,01947 | 0,01980 |
|  | k | 1,2820 | 1,2810 | 1,2820 | 1,2800 | 1,2780 | 1,2770 |
|  | C | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,619 | 2,618 |

Sử dụng phép nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian

(tiếp theo)

Bảng 1 - Dữ liệu của hơi nước (kết thúc)

Áp suất: 190 - 220 bar

Nhiệt độ: 600 °C

Nhiệt độ của hơi nước quá nhiệt tính bằng °C

| Áp suất bar | Nhiệt độ bão hòa oC | Hơi bão hòa | Nhiệt độ > | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | 361,43 | 0,006677 | V | 0,006677 | 0,009230 | 0,01016 | 0,01089 | 0,01153 | 0,01211 | 0,01265 | 0,01315 | 0,01362 | 0,01408 | 0,01451 |
|  |  | 0,808 | K | 0,820 | 1,0332 | 1,2820 | 1,2870 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 |
|  |  | 2,206 | C | 2,219 | 2,424 | 2,612 | 2,625 | 2,627 | 2,627 | 2,627 | 2,627 | 2,627 | 2,627 | 2,627 |
| 195 | 363,59 | 0,006278 | V | 0,006278 | 0,008767 | 0,009663 | 0,01041 | 0,01106 | 0,01164 | 0,01218 | 0,01268 | 0,01315 | 0,01360 | 0,01403 |
|  |  | 0,794 | K | 0,800 | 0,989 | 1,2840 | 1,2890 | 1,2900 | 1,2940 | 1,2930 | 1,2920 | 1,2920 | 1,2900 | 1,2930 |
|  |  | 2,191 | C | 2,198 | 2,385 | 2,623 | 2,626 | 2,627 | 2,630 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,627 | 2,629 |
| 200 | 365,70 | 0,005877 | V | 0,005877 | 0,008246 | 0,009181 | 0,009947 | 0,01061 | 0,01120 | 0,01174 | 0,01224 | 0,01271 | 0,01315 | 0,01358 |
|  |  | 0,780 | K | 0,795 | 0,9432 | 1,2880 | 1,2910 | 1,2950 | 1,2950 | 1,2940 | 1,2950 | 1,2960 | 1,2940 | 1,2940 |
|  |  | 2,176 | C | 2,193 | 2,342 | 2,626 | 2,628 | 2,631 | 2,630 | 2,630 | 2,631 | 2,631 | 2,630 | 2,630 |
| 210 | 369,78 | 0,005023 | V | - | 0,005023 | 0,008257 | 0,009071 | 0,009758 | 0,01036 | 0,01090 | 0,01141 | 0,01187 | 0,01232 | 0,01274 |
|  |  | 0,760 | K | - | 0,755 | 1,0265 | 1,2980 | 1,2990 | 1,2990 | 1,3000 | 1,3000 | 1,2990 | 1,2990 | 1,2990 |
|  |  | 2,154 | C | - | 2,148 | 2,418 | 2,633 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,634 |
| 220 | 373,69 | 0,003728 | V | - | 0,003728 | 0,007377 | 0,008251 | 0,008969 | 0,009588 | 0,01014 | 0,01064 | 0,01111 | 0,01155 | 0,01197 |
|  |  | 0,730 | K | - | 0,690 | 1,0688 | 1,3010 | 1,3030 | 1,3060 | 1,3040 | 1,3080 | 1,3050 | 1,3020 | 1,3000 |
|  |  | 2,120 | C | - | 2,072 | 2,456 | 2,635 | 2,636 | 2,639 | 2,637 | 2,640 | 2,638 | 2,636 | 2,634 |

Sử dụng phép nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian

Nhiệt độ của hơi nước quá nhiệt tính bằng °C

| Áp suất | Nhiệt độ | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | v | 0,01493 | 0,01533 | 0,01573 | 0,01611 | 0,01648 | 0,01685 | 0,01720 | 0,01755 | 0,01790 | 0,01824 | 0,01857 | 0,01890 | 0,01922 |
|  | k | 1,2910 | 1,2890 | 1,2890 | 1,2870 | 1,2870 | 1,2860 | 1,2840 | 1,2830 | 1,2830 | 1,2820 | 1,2810 | 1,2800 | 1,2780 |
|  | C | 2,628 | 2,626 | 1,626 | 1,627 | 2,625 | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,622 | 2,621 | 2,621 | 2,620 | 2,619 |
| 195 | v | 0,01445 | 0,01485 | 0,01524 | 0,01561 | 0,01598 | 0,01634 | 0,01669 | 0,01704 | 0,01738 | 0,01771 | 0,01804 | 0,01836 | 0,01868 |
|  | k | 1,2930 | 1,2900 | 1,2890 | 1,2890 | 1,2880 | 1,2880 | 1,2870 | 1,2850 | 1,2840 | 1,2830 | 1,2840 | 1,2820 | 1,2780 |
|  | C | 2,629 | 2,627 | 2,629 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,625 | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,623 | 2,621 | 2,619 |
| 200 | v | 0,01399 | 0,01439 | 0,01477 | 0,01514 | 0,01551 | 0,01586 | 0,01621 | 0,01655 | 0,01688 | 0,01721 | 0,01753 | 0,1785 | 0,01816 |
|  | k | 1,2940 | 1,2910 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2880 | 1,2880 | 1,2880 | 1,2860 | 1,2850 | 1,2850 | 1,2840 | 1,2830 | 1,2800 |
|  | C | 2,630 | 2,628 | 2,627 | 2,627 | 2,626 | 1,626 | 1,626 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,623 | 2,622 | 2,620 |
| 210 | v | 0,01314 | 0,01353 | 0,01391 | 0,01427 | 0,01463 | 0,01497 | 0,01531 | 0,01564 | 0,01596 | 0,01623 | 0,01659 | 0,01690 | 0,01720 |
|  | k | 1,2980 | 1,2950 | 1,2950 | 1,2930 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2890 | 1,2830 | 1,2870 | 1,2860 | 1,2850 | 1,2840 |
|  | C | 2,626 | 2,631 | 2,634 | 2,629 | 2,627 | 2,627 | 2,627 | 2,626 | 2,622 | 2,625 | 2,624 | 2,624 | 2,623 |
| 220 | v | 0,01237 | 0,01275 | 0,01312 | 0,01348 | 0,01382 | 0,01416 | 0,01449 | 0,01481 | 0,01512 | 0,01543 | 0,01574 | 0,01603 | 0,01633 |
|  | k | 1,3000 | 1,2990 | 1,2980 | 1,2960 | 1,2950 | 1,2920 | 1,2910 | 1,2900 | 1,2880 | 1,2880 | 1,2880 | 1,2870 | 1,2850 |
|  | C | 2,634 | 2,634 | 2,632 | 2,631 | 2,631 | 2,629 | 2,628 | 2,627 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,625 | 2,624 |

Sử dụng phép nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian

Bảng 2 - Giá trị của C là một hàm số của k

| k | C | k | C | k | C | k | C | k | C | k | C | k | C | k | C | k | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,40 | 1,647 | 0,60 | 1,957 | 0,80 | 2,198 | 1,00 | 2,401 | 1,20 | 2,560 | 1,40 | 2,703 | 1,60 | 2,829 | 1,80 | 2,940 | 2,00 | 3,039 |
| 0,41 | 1,665 | 0,61 | 1,971 | 0,81 | 2,209 | 1,01 | 2,404 | 1,21 | 2.568 | 1,41 | 2,710 | 1,61 | 2,843 | 1,81 | 2,945 | 2,01 | 3,044 |
| 0,42 | 1,682 | 0,62 | 1,984 | 0,82 | 2,219 | 1,02 | 2,412 | 1,22 | 2,570 | 1,42 | 2,717 | 1,62 | 2,840 | 1,82 | 2,950 | 2,02 | 3,049 |
| 0,43 | 1,700 | 0,63 | 1,997 | 0,83 | 2,230 | 1,03 | 2,421 | 1,23 | 2,583 | 1,43 | 2,723 | 1,63 | 2,846 | 1,83 | 2,955 | 2,03 | 3,053 |
| 0,44 | 1,717 | 0,64 | 2,010 | 0,84 | 2,240 | 1,04 | 2,430 | 1,24 | 2,591 | 1,44 | 2,730 | 1,64 | 2,852 | 1,84 | 2,960 | 2,04 | 3,058 |
| 0,45 | 1,733 | 0,65 | 2,023 | 0,85 | 2,251 | 1,05 | 2,439 | 1,25 | 2,598 | 1,45 | 2,736 | 1,65 | 2,858 | 1,85 | 2,965 | 2,05 | 3,063 |
| 0,46 | 1,750 | 0,66 | 2,035 | 0,86 | 2,261 | 1,06 | 2,447 | 1,26 | 2.605 | 1,46 | 2,743 | 1,66 | 2,863 | 1,86 | 2,971 | 2,06 | 3,067 |
| 0,47 | 1,766 | 0,67 | 2,048 | 0,87 | 2,271 | 1,07 | 2,456 | 1,27 | 2,613 | 1,47 | 2,749 | 1,67 | 2,869 | 1,87 | 2,976 | 2,07 | 3,072 |
| 0,48 | 1,782 | 0,68 | 2,060 | 0,88 | 2,281 | 1,08 | 2,464 | 1,28 | 2,620 | 1,48 | 2,755 | 1,68 | 2,874 | 1,88 | 2,981 | 2,08 | 3,076 |
| 0,49 | 1,798 | 0,69 | 2,072 | 0,89 | 2,291 | 1,09 | 2,472 | 1,29 | 2,627 | 1,49 | 2,762 | 1,69 | 2,880 | 1,89 | 2,986 | 2,09 | 3,081 |
| 0,50 | 1,813 | 0,70 | 2,084 | 0,90 | 2,301 | 1,10 | 2,481 | 1,30 | 2,634 | 1,50 | 2,768 | 1,70 | 2,886 | 1,90 | 2,991 | 2,10 | 3,085 |
| 0,51 | 1,829 | 0,71 | 2,096 | 0,91 | 2,311 | 1,11 | 2,489 | 1,31 | 2,641 | 1,51 | 2,774 | 1,71 | 2,891 | 1,91 | 2,996 | 2,11 | 3,090 |
| 0,52 | 1,844 | 0,72 | 2,108 | 0,92 | 2,320 | 1,12 | 2,497 | 1,32 | 2,649 | 1,52 | 2,780 | 1,72 | 2,897 | 1,92 | 3,001 | 2,12 | 3,094 |
| 0,53 | 1,858 | 0,73 | 2,120 | 0,93 | 2,330 | 1,13 | 2,505 | 1,33 | 2.656 | 1,53 | 2,786 | 1,73 | 2,902 | 1,93 | 3,006 | 2,13 | 3,099 |
| 0,54 | 1,873 | 0,74 | 2,131 | 0,94 | 2,339 | 1,14 | 2,513 | 1,34 | 2,663 | 1,54 | 2,793 | 1,74 | 2,908 | 1,94 | 3,010 | 2,14 | 3,103 |
| 0,55 | 1,888 | 0,75 | 2,143 | 0,95 | 2,349 | 1,15 | 2.521 | 1,35 | 2,669 | 1,55 | 2,799 | 1,75 | 2,913 | 1,95 | 3,015 | 2,15 | 3,107 |
| 0,56 | 1,902 | 0,76 | 2,154 | 0,96 | 2,358 | 1,16 | 2,529 | 1,36 | 2,676 | 1,56 | 2,805 | 1,76 | 2,918 | 1,96 | 3,020 | 2,16 | 3,112 |
| 0,57 | 1,916 | 0,77 | 2,165 | 0,97 | 2,367 | 1,17 | 2,537 | 1,37 | 2,683 | 1,57 | 2,811 | 1,77 | 2,924 | 1,97 | 3,025 | 2,17 | 3,116 |
| 0,58 | 1,930 | 0,78 | 2,170 | 0,98 | 2,376 | 1,18 | 2,545 | 1,38 | 2,690 | 1,58 | 2,817 | 1,78 | 2,929 | 1,98 | 3,030 | 2,18 | 3,121 |
| 0,59 | 1,944 | 0,79 | 2,187 | 0,99 | 2,386 | 1,19 | 2,553 | 1,39 | 2,697 | 1,59 | 2,823 | 1,79 | 2,934 | 1,99 | 3,034 | 2,19 | 3,125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 | 3,129 |

Bảng 3 - Hệ số hiệu chỉnh lưu lượng cho áp suất ngược (Kb)

| k > | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,001 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | < k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb/Po |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pb/Po |
| 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 0,999 | 0,999 | 0,45 |
| 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1,000 | 0,999 | 0,998 | 0,996 | 0,994 | 0,992 | 0,989 | 0,50 |
| 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1,000 | 0,999 | 0,997 | 0,994 | 0,991 | 0,987 | 0,983 | 0,979 | 0,975 | 0,971 | 0,55 |
| 0,60 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 0,999 | 0,997 | 0,993 | 0,989 | 0,983 | 0,978 | 0,972 | 0,967 | 0,961 | 0,955 | 0,950 | 0,945 | 0,60 |
| 0,65 | - | - | - |  | 0,999 | 0,999 | 0,995 | 0,989 | 0,982 | 0,974 | 0,967 | 0,959 | 0,951 | 0,944 | 0,936 | 0,929 | 0,922 | 0,915 | 0,909 | 0,65 |
| 0,70 | - |  | 0,999 | 0,999 | 0,993 | 9,985 | 0,975 | 0,964 | 0,953 | 0,943 | 0,932 | 0,922 | 0,913 | 0,903 | 0,895 | 0,886 | 0,879 | 0,871 | 0,864 | 0,70 |
| 0,75 | - | 1,000 | 0,995 | 0,983 | 0,968 | 0,953 | 0,938 | 0,923 | 0,909 | 0,896 | 0,884 | 0,872 | 0,861 | 0,851 | 0,841 | 0,832 | 0,824 | 0,815 | 0,808 | 0,75 |
| 0,80 | 0,999 | 0,985 | 0,965 | 0,942 | 0,921 | 0,900 | 0,881 | 0,864 | 0,847 | 0,833 | 0,819 | 0,806 | 0,794 | 0,783 | 0,773 | 0,764 | 0,755 | 0,747 | 0,739 | 0,80 |
| 0,82 | 0,992 | 0,970 | 0,944 | 0,918 | 0,894 | 0,672 | 0,852 | 0,833 | 0,817 | 0,801 | 0,787 | 0,774 | 0,763 | 0,752 | 0,741 | 0,732 | 0,723 | 0,715 | 0,707 | 0,82 |
| 0,84 | 0,979 | 0,948 | 0,917 | 0,888 | 0,862 | 0,839 | 0,818 | 0,799 | 0,782 | 0,766 | 0,752 | 0,739 | 0,727 | 0,716 | 0,706 | 0,697 | 0,688 | 0,680 | 0,672 | 0,84 |
| 0,86 | 0,957 | 0,919 | 0,884 | 0,852 | 0,825 | 0,800 | 0,779 | 0,759 | 0,742 | 0,727 | 0,712 | 0,700 | 0,688 | 0,677 | 0,677 | 0,658 | 0,649 | 0,641 | 0,634 | 0,86 |
| 0,88 | 0,924 | 0,881 | 0,842 | 0,809 | 0,780 | 0,755 | 0,733 | 0,714 | 0,697 | 0,682 | 0,668 | 0,655 | 0,644 | 0,633 | 0,624 | 0,615 | 0,606 | 0,599 | 0,592 | 0,88 |
| 0,90 | 0,880 | 0,831 | 0,791 | 0,757 | 0,728 | 0,703 | 0,681 | 0,662 | 0,645 | 0,631 | 0,617 | 0,605 | 0,594 | 0,584 | 0,575 | 0,566 | 0,558 | 0,551 | 0,544 | 0,90 |
| 0,92 | 0,820 | 0,769 | 0,727 | 0,693 | 0,664 | 0,640 | 0,619 | 0,601 | 0,585 | 0,571 | 0,559 | 0,547 | 0,537 | 0,527 | 0,519 | 0,511 | 0,504 | 0,497 | 0,490 | 0,92 |
| 0,94 | 0,739 | 0,687 | 0,647 | 0,614 | 0,587 | 0,565 | 0,545 | 0,528 | 0,514 | 0,501 | 0,489 | 0,479 | 0,470 | 0,461 | 0,453 | 0,446 | 0,440 | 0,434 | 0,428 | 0,94 |
| 0,96 | 0,628 | 0,579 | 0,542 | 0,513 | 0,489 | 0,469 | 0,452 | 0,438 | 0,425 | 0,414 | 0,404 | 0,395 | 0,387 | 0,380 | 0,373 | 0,367 | 0,362 | 0,357 | 0,352 | 0,96 |
| 0,98 | 0,462 | 0,422 | 0,393 | 0,371 | 0,353 | 0,337 | 0,325 | 0,314 | 0,305 | 0,296 | 0,289 | 0,282 | 0,277 | 0,271 | 0,266 | 0,262 | 0,258 | 0,254 | 0,251 | 0,98 |
| 1,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 |

Bảng 4 - Các tính chất của khí

| Khí | Ký hiệu | Khối lượng phân tử gam M kg/kmol | Số mũ đẳng entropi k ở 1,013 bar tuyệt đối và 15 °C | Áp suất tới hạn bar. pc | Nhiệt độ tới hạn K Tc | Tỷ số (hệ số) áp suất tới hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acetytene | C2H2 | 26,02 | 1,26 | 62,82 | 309,15 | 0,553 |
| Air | - | 28,96 | 1,40 | 37,69 | 132,45 | 0,528 |
| Ammonia | NH3 | 17,03 | 1,31 | 112,98 | 405,55 | 0,544 |
| Argon | A (or Ar) | 39,91 | 1,66 | 48,64 | 151,15 | 0,488 |
| n-Butane | C4H10 | 58,08 | 1,11 | 36,48 | 426,15 | 0,583 |
| Carbon dioxide | CO2 | 44,00 | 1,30 | 73,97 | 304,25 | 0,546 |
| Carbon monoxide | CO | 28,00 | 1,40 | 35,46 | 134,15 | 0,528 |
| Chlorine | Cl2 | 70,91 | 1,35 | 77,11 | 417,15 | 0,537 |
| Chlorodiflouromethane (R22) | CHCIF2 | 86,47 | 1,18 | 49,14 | 370,15 | 0,568 |
| Ethane | C2H6 | 30,05 | 1,22 | 49,45 | 305,25 | 0,561 |
| Ethylene | C2H4 | 28,03 | 1,25 | 51,57 | 282,85 | 0,555 |
| Hydrogen | H2 | 2,015 | 1,41 | 12,97 | 33,25 | 0,527 |
| Hydrogen chloride | HCI | 36,46 | 1,41 | 82,68 | 324,55 | 0,527 |
| Hydrogen sulphide | H2S | 34,08 | 1,32 | 90,08 | 373,55 | 0,542 |
| Isobutane | CH(CH3)3 | 58,08 | 1,11 | 37,49 | 407,15 | 0,583 |
| Methane | CH4 | 16,03 | 1,31 | 46,41 | 190,65 | 0,544 |
| Methyl chloride | CH3Cl | 50,48 | 1,28 | 66,47 | 416,25 | 0,549 |
| Nitrogen | N2 | 28,02 | 1,40 | 33,94 | 126,05 | 0,528 |
| Nitous oxide | N2O | 44,02 | 1,30 | 72,65 | 309,65 | 0,546 |
| Oxygen | O2 | 32,00 | 1,40 | 50,36 | 154,35 | 0,528 |
| Propane | C3H8 | 44,06 | 1,13 | 43,57 | 368,75 | 0,579 |
| Propylene | C3H6 | 42,05 | 1,15 | 46,60 | 365,45 | 0,574 |
| Suphur dioxide | SO2 | 64,07 | 1,29 | 78,73 | 430,35 | 0,548 |

CHÚ THÍCH - Pr là áp suất qui đổi và Z là hệ số nén.

Hình 1 - Đồ thị đánh giá (ước lượng) hệ số nén, Z

CHÚ THÍCH: Kv là hệ số hiệu chỉnh lưu lượng cho độ nhớt và Re là số Reynolds.

Hình 2 - Hệ số hiệu chỉnh lưu lượng cho độ nhớt, Kv

4. Yêu cầu tối thiểu đối với lò xo nén

4.1. Qui định chung

Nhà sản xuất lò xo, nếu được yêu cầu, phải cung cấp giấy chứng nhận khẳng định rằng các lò xo đã được chế tạo bằng vật liệu theo quy định và đã được thử phù hợp với tiêu chuẩn này.

Các ứng suất cho phép phải dựa trên cơ sở kinh nghiệm tốt đã có từ trước và sự hiểu biết hiện thời và tính chất của các vật liệu lò xo khi có quan tâm đến nhiệt độ của lò xo, môi trường và độ giãn cho phép khi làm việc.

CHÚ THÍCH: Khách hàng nên quy định độ cứng của lò xo, nếu thích hợp.

4.2. Vật liệu

Các vật liệu lò xo dùng cho van an toàn phải thích hợp với các điều kiện làm việc của van.

4.3. Ghi nhãn

Các lò xo phải được ghi nhãn bằng biện pháp thích hợp để bảo đảm có thể nhận dạng được rõ ràng. Khi phương pháp nhận dạng là đóng dấu trên kim loại hoặc khắc ăn mòn thì cách ghi nhãn này chỉ được thực hiện trên các vòng không làm việc của lò xo.

Trong trường hợp các lò xo dự trữ, khi không áp dụng được các cách ghi nhãn trên thì phải nhận dạng các lò xo bằng thẻ nhãn hoặc các phương pháp thích hợp khác.

4.4. Kích thước

4.4.1. Tỷ lệ

Tỷ lệ của chiều dài khi không chịu tải và đường kính trung bình của lò xo không được vượt quá năm trên một.

4.4.2. Chỉ số của lò xo

Chỉ số của lò xo, nghĩa là đường kính trung bình của cuộn lò xo chia cho đường kính của dây lò xo phải ở trong khoảng từ 3 đến 12.

4.4.3. Khoảng cách giữa các vòng dây (bước)

Bước giữa các vòng dây lò xo phải đều. Độ nén (lún) của lò xo không được lớn hơn 80 % độ nén danh nghĩa (tính toán) từ chiều dài tự do tới chiều dài bị nén cứng của lò xo.

4.4.4. Các vòng ở đầu mút

Các lò xo có các mặt mút song song thì cả hai mặt mút của mỗi lò xo phải gần sát với các vòng đầy đủ liền kề và phải được mài.

Các mặt mút của các lò xo phải là mặt tựa phẳng có chu vi trong khoảng từ 270° đến 300° và vuông góc với đường trục lò xo (xem Hình 3e) sao cho khi mặt mút được đặt trên mặt phẳng nằm ngang, lò xo phải ở trong các giới hạn được chỉ dẫn trên các Hình 3a và Hình 3c.

Phải có độ côn rất nhỏ chuyển tiếp êm với mặt mút nhẵn và chiều dày của đầu vòng dây ở mặt mút xấp xỉ bằng một phần tư đường kính dây lò xo.

Các vòng dây ở mặt mút không được lấn vào đường kính trong và đường kính ngoài quy định của lò xo (xem Hình 3e).

Cho phép các lò xo có các mặt mút không song song nếu đáp ứng được các yêu cầu như đối với các lò xo có các mặt mút song song khi có lắp các đệm hoặc mút định vị lò xo (xem các Hình 3b và Hình 3d).

4.5. Các đệm/mút định vị lò xo

Các đệm/mút định vị lò xo phải có vị trí để cho phép lò xo có thể xoay được một cách tự do.

4.6. Kiểm tra, thử nghiệm và dung sai

4.6.1. Độ biến dạng dư

Tất cả các lò xo phải được thử về độ biến dạng dư. Độ biến dạng dư của lò xo được định nghĩa là lượng thay đổi chiều dài tự do của lò xo do kết quả của một loạt các chu kỳ nén lò xo tới khi cứng lại (hết độ lún) phù hợp với đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất van an toàn hoặc tiêu chuẩn thích hợp khác. Lò xo phải được nén tới khi cứng lại hoặc ít nhất là ba lần trước khi xác định chiều dài tự do ban đầu. Sau đó lò xo phải được nén tới khi cứng lại ít nhất là ba lần nữa trước khi đo chiều dài tự do lần cuối. Độ biến dạng dư không được vượt quá 0,5 % chiều dài tự do ban đầu của lò xo.

4.6.2. Kiểm tra kích thước

Mỗi lò xo phải chịu các kiểm tra tối thiểu sau:

a) tải trọng/chiều dài ở độ nén tối đa, tại đó lò xo sẽ được sử dụng hoặc hệ số độ cứng của lò xo trên phạm vi đã cho dưới 80 % tổng độ lún tính toán, trong phạm vi tuyến tính;

b) kiểm tra kích thước đường kính vòng lò xo và chiều dài tự do của lò xo;

c) kiểm tra độ vuông góc của mặt mút, bằng cách đặt lò xo trên một tấm phẳng tựa vào một thước đo góc (êke) và đo sai lệch lớn nhất giữa vòng đầu mút trên đỉnh và thước đo góc;

Với các lò xo có các mặt mút song song phải lặp lại phép đo này khi lò xo được đặt đảo ngược lại đầu mút (xem các Hình 3a và Hình 3b);

d) Kiểm tra độ song song của các mặt mút, nếu thích hợp; bằng cách đặt lò xo trên một tấm phẳng và đo độ chênh lệch giữa các mức ứng với các điểm thấp nhất và cao nhất của bề mặt mút trên của lò xo.

Các phép đo này phải được lặp lại với lò xo được đặt đảo ngược lại đầu mút (xem các Hình 3a và 3b).

Các hằng số "e" và "f" trong Hình 3 do nhà sản xuất van xác định.

| Hình 3a) | Hình 3c) |
| --- | --- |
| Hình 3b) | Hình 3d) |

Hình 3e)

CHÚ DẪN:

1 = e x chiều dài tự do

2 = f x đường kính trung bình của lò xo

CHÚ THÍCH 1: Khi chân của vòng đầu mút của lò xo nhô ra ngoài đường kính ngoài của lò xo hoặc nhô vào trong đường kính trong của lò xo thì các phần nhô này phải được mài ngang bằng với đường kính ngoài hoặc đường kính trong của lò xo.

CHÚ THÍCH 2: Bề mặt tựa phẳng tại mặt mút của lò xo phải có chu vi trong khoảng từ 270° đến 300°.

Hình 3 - Minh họa vòng đầu mút của lò xo nén

4.6.3. Dung sai

Dung sai phải do nhà sản xuất van và lò xo xác định.

5. Yêu cầu tối thiểu đối với lò xo đĩa van an toàn

5.1. Qui định chung

Nhà sản xuất lò xo, nếu được yêu cầu, phải cung cấp giấy chứng nhận khẳng định rằng các lò xo đĩa đã được chế tạo bằng vật liệu theo quy định và đã được thử phù hợp với tiêu chuẩn này.

Các ứng suất cho phép phải dựa trên cơ sở kinh nghiệm tốt đã có từ trước và sự hiểu biết hiện thời và tính chất của vật liệu lò xo có quan tâm đến nhiệt độ của lò xo, môi trường và độ giãn cho phép khi làm việc.

CHÚ THÍCH: Khách hàng nên quy định độ cứng của lò xo, khi thích hợp.

Các chồng lò xo đĩa cũng như các đĩa phải được dẫn hướng tốt.

5.2. Vật liệu

Vật liệu lò xo đĩa của van an toàn phải thích hợp với các điều kiện làm việc.

5.3. Ghi nhãn

Các lò xo phải được ghi nhãn bằng biện pháp thích hợp để bảo đảm cho có thể nhận dạng được rõ ràng. Khi phương pháp nhận dạng là đóng dấu hiệu trên kim loại hoặc khắc ăn mòn trên kim loại thì cách ghi nhãn này chỉ được thực hiện trên các vùng có ứng suất thấp nhất.

Trong quá trình lắp ráp, bảo dưỡng và sửa chữa van, trừ khi có hướng dẫn riêng khác, mỗi lò xo đĩa trong chồng lò xo phải được ghi nhãn sao cho có thể duy trì được vị trí tương đối chính xác của các lò xo đĩa.

5.4. Kích thước

5.4.1. Độ nén của lò xo đĩa

Độ nén của lò xo đĩa không được lớn hơn 80 % độ nén (tính toán) danh nghĩa tính từ chiều dài tự do tới vị trí bị nén phẳng.

5.4.2. Độ vuông góc và độ song song của mặt mút

Các mặt mút của chồng lò xo đĩa phải có độ vuông góc so với đường trục của lò xo và độ song song giữa các mặt mút nằm trong các giới hạn được thỏa thuận giữa nhà sản xuất lò xo và nhà sản xuất van.

5.5. Kiểm tra, thử nghiệm và dung sai

5.5.1. Độ biến dạng dư

Tất cả các lò xo phải được thử về độ biến dạng dư. Mỗi lò xo đĩa riêng phải được chỉnh đặt trước bằng cách nén lò xo tới vị trí bị nén phẳng. Sau đó toàn bộ chồng lò xo phải được nén ít nhất là ba lần sao cho mỗi đĩa đạt tới vị trí bị nén phẳng trước khi xác định chiều dài tự do ban đầu. Tiếp sau, chồng lò xo phải được nén thêm ba lần nữa tới cùng một vị trí để xác định chiều dài tự do cuối cùng. Độ biến dạng dư không được vượt quá 0,5 % chiều dài tự do ban đầu.

5.5.2. Đo tải trọng - độ nén (lún)

Sau sự chỉnh đặt trước và đo độ biến dạng dư của mỗi chồng lò xo đĩa, nhà sản xuất lò xo phải đo và chứng nhận đặc tính tải trọng - độ nén (lún) để xác minh rằng các dung sai đã thỏa thuận được đáp ứng.

Bảng 5 - Các nhóm vật liệu không thuộc Châu Âu và các giới hạn nhiệt độ

| Số hiệu ASTM | Mác | Nhóm vật liệu | Giới hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| A105/A105M |  | 1C1 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A106 | C | 1C2 | Không sử dụng trên 425 °C |
| A106 | 6 | 1C4 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A182/A182M | F1 | 1C5 | Không sử dụng lâu dài ở 470 °C |
| A182/A182M | F2 | 1C7 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A182/A182M | F11C12 | 1C9 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A182/A182M | F11C12 | 1C9 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A182/A182M | F22C13 | 1C10 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A182/A182M | F21 | 1C11 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A182/A182M | F5 | 1C13 | - |
| A182/A182M | F5a | 1C13 | - |
| A182/A182M | F9 | 1C14 | - |
| A203/A203M | A | 1C3 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A203/A203M | B | 1C2 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A203/A203M | D | 1C3 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A203/A203M | E | 1C2 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A204/A204M | A | 1C5 | Không sử dụng lâu dài trên 470 °C |
| A204/A204M | B | 1C5 | Không sử dụng lâu dài trên 470 °C |
| A204/A204M | C | 1C7 | Không sử dụng lâu dài trên 470°C |
| A216/A216M | WCB | 1C1 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A216/A216M | WCB | 1C2 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A217/A217M | WC1 | 1C5 | Không sử dụng lâu dài ở 470 °C |
| A217/A217M | WC4 | 1C7 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A217/A217M | WC5 | 1C7 | a |
| A217/A217M | WC6 | 1C9 | Không sử dụng trên 595 °C |
| A217/A217M | WC9 | 1C10 | Không sử dụng trên 595 °C |
| A217/A217M | C5 | 1C13 | a |
| A217/A217M | C12 | 1C14 | a |
| A240/A240M | 304L | 2C3 | Không sử dụng trên 425 °C |
| A240/A240M | 304H | 2C1 | - |
| A240/A240M | 316 | 2C2 | b |
| A240/A240M | 316L | 2C3 | - |
| A240/A240M | 316H | 2C2 | - |
| A240/A240M | 317 | 2C2 | b |
| A240/A240M | 321 | 2C4 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A240/A240M | 321H | 2C4 | - |
| A240/A240M | 347H | 2C5 | - |
| A240/A240M | 348 | 2C5 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A240/A240M | 348H | 2C5 | - |
| A240/A240M | 309S | 2C6 | bc |
| A240/A240M | 309H | 2C6 |  |
| A240/A240M | 310S | 2C7 | bc |
| A240/A240M | 310H | 2C7 | - |
| A240/A240M | S31803 | 2C8 | Không sử dụng trên 315 °C |
| A240/A240M | S32750 | 2C8 | Không sử dụng trên 315 °C |
| A302/A302M | A | 1C11 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A302/A302M | B | 1C11 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A302/A302M | C | 1C11 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A302/A302M | D | 1C11 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A312/A312M | TP304H | 2C1 | - |
| A312/A312M | TP316 | 2C2 | b |
| A312/A312M | TP316H | 2C2 | - |
| A312/A312M | TP317 | 2C2 | b |
| A312/A312M | TP304L | 2C3 | Không sử dụng trên 425 °C |
| A312/A312M | TP316L | 2C3 | - |
| A312/A312M | TP321 | 2C4 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A312/A312M | TP321H | 2C4 | - |
| A312/A312M | TP347 | 2C5 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A312/A312M | TP347H | 2C5 | - |
| A312/A312M | TP348 | 2C5 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A312/A312M | TP348H | 2C5 | - |
| A312/A312M | TP309H | 2C6 | - |
| A312/A312M | S31254 | 2C8 | - |
| A335/A335M | P1 | 1C6 | Không sử dụng lâu dài trên 470 °C |
| A335/A335M | P11 | 1C8 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A335/A335M | P12 | 1C8 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A335/A335M | P22 | 1C8 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A335/A335M | P5 | 1C12 | - |
| A335/A335M | P5b | 1C12 | - |
| A350/A350M | LF1 | 1C4 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A350/A350M | LF2 | 1C1 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A350/A350M | LF3 | 1C2 | Không sử dụng trên 345°C |
| A351/A351M | CF8 | 2C1 | b |
| A351/A351M | CF3A | 2C2 | Không sử dụng trên 345 °C |
| A351/A351M | CF8A | 2C2 | Không sử dụng trên 345 °C |
| A351/A351M | CF8C | 2C5 | b |
| A351/A351M | CF8M | 2C2 | b |
| A351/A351M | CG8M | 2C2 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A351/A351M | CH8 | 2C6 | b |
| A351/A351M | CH20 | 2C6 | b |
| A351/A351M | CK20 | 2C7 | b |
| A351/A351M | CK3MCu | 2C8 | - |
| A352/A352M | LC1 | 1C5 | Không sử dụng trên 345 °C |
| A352/A352M | LC2 | 1C2 | Không sử dụng trên 345 °C |
| A352/A352M | LC3 | 1C2 | Không sử dụng trên 345 °C |
| A352/A352M | LCC | 1C2 | Không sử dụng trên 345 °C |
| A352/A352M | LCB | 1C3 | Không sử dụng trên 345 °C |
| A358/A358M | 316 | 2C2 | b |
| A358/A358M | 321 | 2C4 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A358/A358M | 347 | 2C5 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A358/A358M | 309H | 2C6 | - |
| A358/A358M | 310H | 2C7 | - |
| A369/A369M | FP1 | 1C6 | Không sử dụng lâu dài trên 470 °C |
| A369/A369M | FP5 | 1C12 | - |
| A369/A369M | FP11 | 1C8 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A369/A369M | FP12 | 1C8 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A369/A369M | FP22 | 1C8 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A376/A376M | TP304H | 2C1 | - |
| A376/A376M | TP316 | 2C2 | b |
| A376/A376M | TP316H | 2C2 | - |
| A376/A376M | TP321 | 2C4 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A376/A376M | TP321H | 2C4 | - |
| A376/A376M | TP347 | 2C5 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A376/A376M | TP347H | 2C5 | - |
| A376/A376M | TP348 | 2C5 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A387/A387M | 2Cl.1 | 1C6 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A387/A387M | 2Cl.2 | 1C6 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A387/A387M | 11Cl.1 | 1C8 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A387/A387M | 12Cl.1 | 1C6 | Không sử dụng lâu dài trên 470 °C |
| A387/A387M | 12Cl.2 | 1C8 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A387/A387M | 22Cl.1 | 1C8 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A387/A387M | 11Cl.2 | 1C9 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A387/A387M | 22Cl.2 | 1C10 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A387/A387M | 21Cl.2 | 1C11 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A387/A387M | 5Cl.1 | 1C12 | - |
| A387/A387M | 5Cl.2 | 1C12 | - |
| A312/A312M | FP304H | 2C1 | - |
| A312/A312M | FP316 | 2C2 | b |
| A312/A312M | FP316H | 2C2 | - |
| A312/A312M | FP321 | 2C4 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A312/A312M | FP321H | 2C4 | - |
| A312/A312M | FP347 | 2C5 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A312/A312M | FP347H | 2C5 | - |
| A479/A479M | 304H | 2C1 | - |
| A479/A479M | 316 | 2C2 | b |
| A479/A479M | 304L | 2C3 | Không sử dụng trên 425 °C |
| A479/A479M | 316L | 2C3 | - |
| A479/A479M | 321 | 2C4 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A479/A479M | 321H | 2C4 | - |
| A479/A479M | 347 | 2C5 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A479/A479M | 347H | 2C5 | - |
| A479/A479M | 348 | 2C5 | Không sử dụng trên 540 °C |
| A479/A479M | 348H | 2C5 | - |
| A479/A479M | 310S | 2C7 | bc |
| A479/A479M | 310H | 2C7 | - |
| A479/A479M | S32154 | 2C8 | - |
| A479/A479M | S31803 | 2C8 | Không sử dụng trên 315 °C |
| A479/A479M | S32750 | 2C8 | Không sử dụng trên 315 °C |
| A515/A515M | 70 | 1C1 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A515/A515M | 65 | 1C3 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A515/A515M | 60 | 1C4 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A516/A516M | 70 | 1C1 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A516/A516M | 65 | 1C3 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A516/A516M | 60 | 1C4 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A537/A537M | CI.1 | 1C1 | Không sử dụng trên 370 °C |
| A537/A537M | CI.2 | 1C11 | Không sử dụng trên 370 °C |
| A672/A672M | B60 | 1C4 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A672/A672M | C60 | 1C4 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A672/A672M | B65 | 1C3 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A672/A672M | C65 | 1C3 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A672/A672M | B70 | 1C1 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A672/A672M | C70 | 1C1 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A675/A675M | 70 | 1C1 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A675/A675M | 65 | 1C3 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A675/A675M | 60 | 1C4 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A691/A691M | CM70 | 1C5 | Không sử dụng lâu dài trên 470 °C |
| A691/A691M | CM75 | 1C7 | - |
| A691/A691M | ½CR | 1C6 | Không sử dụng lâu dài trên 540 °C |
| A691/A691M | 1CR | 1C8 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A691/A691M | 1¼CR | 1C8 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A691/A691M | 2¼CR | 1C8 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A691/A691M | %CR | 1C12 | - |
| A696/A696M | GrC | 1C1 | Không sử dụng lâu dài trên 425 °C |
| A696/A696M | GrB | 1C4 | - |
| A739/A739M | B11 | 1C9 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A739/A739M | B12 | 1C10 | Không sử dụng lâu dài trên 595 °C |
| A789/A789M | S32750 | 2C8 | Không sử dụng trên 315 °C |
| A790/A790M | S32750 | 2C8 | Không sử dụng trên 315 °C |
| a Chỉ sử dụng ở trạng thái nhiệt luyện thường hóa và ram. b Chỉ sử dụng ở nhiệt độ trên 540 °C khi hàm lượng cacbon là 0,04 % hoặc cao hơn. c Đối với nhiệt độ làm việc lớn hơn 565 °C, kích thước hạt không được mịn hơn ASTM No.6. |  |  |  |

Phụ lục A

(tham khảo)

Cơ sở của Bảng 1

Trong khi soạn thảo tiêu chuẩn này đã quy định công thức để xác định cỡ kích thước của các van dùng với hơi nước là qm = 0,2883Cpν, công thức này thích hợp với việc xử lý các khí khác.

Vì các bảng đã công bố đưa ra các tính chất khác nhau của hơi nước mặc dù các tính chất này đều nằm trong phạm vi dung sai đã được thỏa thuận trên toàn thế giới, các dữ liệu đã được sử dụng từ tài liệu "Properties of water and Steam in Sl-Units" (Các tính chất của nước và hơi nước trong hệ đơn vị quốc tế SI) do nhà xuất bản Springer-Verlag Berlin Heidelberg and R.OIdenbourg ấn hành tại Munic 1969, 1979, 1981, 1982 và 1989.

Nội dung tài liệu đã được biên soạn với sự hợp tác của:

- American Society of Mechanical Engineers, New York, (Hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ - NewYorK)

- Japan Society of Mechanical Engineers, Tokyo, (Hội kỹ sư cơ khí Nhật Bản - Tokyo)

- Verein Deutscher Ingenieure, Dỹsseldort, (Hội kỹ sư cơ khí Đức - Diissel dorf)

và có sự nhất trí của các tổ chức từ Italia, Achertina, Hungari, Đan Mạch, Nauy, Áo, Nam Phi, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Pháp, Austraylia và Thụy Sĩ.

Có sự phức tạp gắn liền với hệ số "C” trong công thức trên, hệ số này được xác định từ số mũ đẳng entropi “K” được trình bày trong tài liệu trên dưới dạng đồ thị.

Trong phiên bản năm 1989 của tài liệu xuất bản trên đã bỏ qua các điều kiện bên dưới và đến đường bão hòa.

Nên lưu ý rằng hơi bão hòa khô trong tiêu chuẩn này là hơi nước có độ khô nhỏ nhất 98 %, các giá trị được yêu cầu là các giá trị bên dưới đường bão hòa. Các giá trị được sử dụng trong Bảng 1 đối với điều kiện bão hòa đã được chấp nhận theo phiên bản 1969 trước đây.

Khi lấy các dữ liệu từ bảng (biểu đồ) 1969 đối với hơi nước bão hòa và bảng (biểu đồ) 1989 đối với hơi nước quá nhiệt thì lưu lượng lý thuyết tăng lên ở 220 bar cho 1 oC quá nhiệt có thể lớn hơn 30 %. Điều này rõ ràng là không thể có được.

Dữ liệu trong Bảng 1 thừa nhận rằng toàn bộ hơi nước từ độ khô 98 % tới hơi nước có độ quá nhiệt 10 °C phải được xem như là được bão hòa khô. Các số liệu trong Bảng 1 cùng với độ quá nhiệt lớn hơn 10 °C đến độ quá nhiệt khoảng 30 °C đã được xác định bằng nội suy tuyến tính.

Các dữ liệu đối với “k” từ các bảng (biểu đồ) đã công bố, đặc biệt là thang đo trong các bảng về hơi nước và sau đó tính toán “C” không phải là phương pháp thích hợp cho sử dụng hàng ngày và đó là lý do để Bảng 1 được dựa vào tiêu chuẩn.

Phụ lục B

(tham khảo)

Các nhóm vật liệu

Các vật liệu trong một nhóm không cần thiết phải có cùng thành phần hóa học hoặc có các tính chất vật lý giống nhau. Ngoại trừ các giới hạn về nhiệt độ lớn nhất, các vật liệu được bao gồm trong một nhóm phải được xem là có đủ điều kiện để cho phép các thân van có cùng kích thước phải có cùng trị số áp suất/nhiệt độ danh định.

Các nhóm vật liệu 1C1 đến 1C14 và 2C1 đến 2C7 là tương tự với các nhóm vật liệu trong ASME/ANSI B16.5 (Mặt bích thép) và B16.34 (Van thép), hầu hết các nhóm vật liệu này áp dụng được cho trong các mặt bích của ống, được bao gồm trong ISO 7005-1 và có các loại vật liệu sau.

| - 1C1 | Thép cacbon và C-Mn-Si dùng cho nhiệt độ thay đổi lớn nhất đến 425 °C; |
| --- | --- |
| - 1C2 | Thép cacbon 2½ Ni, 3½ Ni dùng cho nhiệt độ thay đổi lớn nhất đến 425 °C; |
| - 1C3 | Thép cacbon 2½ Ni, 3½ Ni dùng cho nhiệt độ thay đổi lớn nhất đến 425 °C; |
| - 1C4 | Thép cacbon dùng cho nhiệt độ thay đổi lớn nhất đến 425 °C; |
| - 1C5 | Thép cacbon - ½ Mo dùng cho nhiệt độ thay đổi lớn nhất đến 455 °C; |
| - 1C6 | Thép cacbon - ½Mo, ½Cr- ½Mo, 1Cr-½Mo dùng cho nhiệt độ thay đổi lần nhất đến 595 °C; |
| - 1C7 | Thép cacbon - ½ Mo, ½Cr- ½Mo, Ni-Cr-½Mo, Ni-Cr-1Mo dùng cho nhiệt độ thay đổi lớn nhất đến 595 °C; |
| - 1C8 | Thép 1Cr-½Mo, 1¼Cr-½Mo, 2¼Cr-1Mo dùng cho nhiệt độ thay đổi lớn nhất đến 595 °C; |
| - 1C9 | Thép 1Cr- ½Mo, 1¼Cr-½Mo, dùng cho nhiệt độ thay đổi lớn nhất đến 595 °C; |
| - 1C10 | Thép 2½Cr-1Mo dùng cho nhiệt độ thay đổi lớn nhất đến 595 °C; |
| - 1C11 | Thép 3Cr-1Mo, Mn-½Mo, Mn-Si dùng cho nhiệt độ thay đổi lớn nhất đến 595 °C; |
| - 1C12 | Thép 5Cr-½Mo; |
| - 1C13 | Thép 5Cr-½Mo; |
| - 1C14 | Thép 9Cr-1Mo; |
| - 2C1 | Thép 18Cr-8Ni; |
| - 2C2 | Thép 18Cr-12Ni-2Mo, 18Cr-8Ni, 18Cr-13Ni-3Mo, 18Cr-9Ni-2Mo; |
| - 2C3 | Thép 18Cr-8Ni, 16Cr-12Ni- 2Mo; |
| - 2C4 | Thép 18Cr-10Ni-Ti; |
| - 2C5 | Thép 18Cr-10Ni-Nb; |
| - 2C6 | Thép 25Cr-12Ni, 23Cr-12Ni; |
| - 2C7 | Thép 25Cr-20Ni. |

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] EN 1561, Founding - Grey cast irons.

(Đúc - Gang xám)

[2] EN 1 562, Founding - Malleable cast irons.

(Đúc - Gang dẻo)

[3] EN 1563, Founding - Spheroidal graphite cast irons.

(Đúc - Gang graphít cầu)

[4] EN 1982, Copper and copper alloys - Ingots and castings.

(Đồng và hợp kim đồng - Các thỏi đúc và vật đúc)

[5] EN 10028-1, Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General requirements.

(Các sản phẩm tấm phẳng bằng thép chịu lực - Phần 1: Yêu cầu chung)

[6] EN 10028-2, Flat products made of steels for pressure purposes - Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties.

(Các sản phẩm tấm phẳng bằng thép chịu lực - Phần 2: Thép không hợp kim và thép hợp kim có tính chất nhiệt độ nâng cao quy định).

[7] EN 10028-3, Flat products made of steels for pressure purposes - Part 3: Weldable fine grain steels, normalized.

(Các sản phẩm tấm phẳng bằng thép chịu lực - Phần 3: Thép hạt mịn hàn được, thường hóa)

[8] EN 10028-4, Flat products made of steels for pressure purposes - Part 4: Nickel alloy steels with specified low temperature properties

(Các sản phẩm tấm phẳng bằng thép chịu lực - Phần 4: Thép hợp kim niken có tính chất nhiệt độ thấp quy định).

[9] EN 10028-5, Flat products made of steels for pressure purposes - Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically rolled

(Các sản phẩm tấm phẳng bằng thép chịu lực - Phần 5: Thép hạt mịn hàn được, cán nóng).

[10] EN 10028-6, Flat products made of steels for pressure purposes - Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and tempered.

(Các sản phẩm tấm phẳng bằng thép chịu lực - Phần 6: Thép hạt mịn hàn được tôi và ram).

[11] EN 10028-7, Flat products made of steels for pressure purposes - Part 7: Stainless steels.

(Các sản phẩm tấm phẳng bằng thép chịu lực - Phần 7: Thép không gỉ)

[12] EN 10213-1, Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 1: General.

(Điều kiện kỹ thuật giao hàng đối với vật đúc thép chịu lực - Phần 1: Quy định chung)

[13] EN 10213-2, Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 2: Steel grades for use at room temperature and elevated temperature.

(Điều kiện kỹ thuật giao hàng đối với vật đúc thép chịu lực - Phần 2: Mác thép cho sử dụng ở nhiệt độ phòng và nhiệt độ nâng cao).

[14] EN 10213-3, Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 3: Steel grades for use at low temperatures

(Điều kiện kỹ thuật giao hàng đối với vặt đúc thép chịu lực - Phần 3: Mác thép cho sử dụng ở nhiệt độ thấp).

[15] EN 10213-4, Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 4: Austenitic and austenitic-ferritic steel grades.

(Điều kiện kỹ thuật giao hàng đối với vật đúc bằng thép chịu lực - Phần 4: Các mác thép austinit và austênit-ferit).

[16] EN 10222-1, Steel forgings for pressure purposes - Part 1: General requirements for open die forgings.

(Vật rèn bằng thép chịu lực - Phần 1: Yêu cầu chung đối với các vật rèn khuôn hở)

[17] EN 10222-2, Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic and martensitic steels with specified elevated temperature properties

(Vật rèn bằng thép chịu lực - Phần 2: Thép ferit và thép mactensit có tính chất nhiệt độ nâng cao quy định).

[18] EN 10222-3, Steel forgings for pressure purposes - Part 3: Nickel steels with specified low temperature properties.

(Vật rèn bằng thép chịu lực - Phần 3: Thép Niken có tính chất nhiệt độ thấp quy định)

[19] EN 10222-4, Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine grain steels with high proof strength.

(Vật rèn bằng thép chịu lực - Phần 4: Thép hạt mịn hàn được có độ bền thử nghiệm cao).

[20] EN 10222-5, Steel forgings for pressure purposes - Part 5: Martensitic, austenitic and austenitic-ferritic stainless steels

(Vật rèn bằng thép chịu lực - Phần 5: Thép không gỉ mactensit, austinit và austinit-ferit).