Tháng:       Năm 2021                         Xe số:                                                                                                                                                                                                                   Đạt: √         Không đạt: X

| TT | Nội dung kiểm tra | Ngày |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trước khi khở động | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
| 1 | Mức nhiên liệu (nằm trong vạch chuẩn trên đồng hồ dầu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mực nhớt động cơ (nằm trong vạch trên và dưới của thước nhớt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kiểm tra dầu hộp số (nằm trong vạch trên và dưới của thước nhớt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mức dầu thủy lực (nằm trong vạch trên và dưới của thước nhớt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mực nước bình acquy (nằm trong khoảng mực cao và mực thấp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rò rỉ dầu nhớt (không rò rỉ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bình nước phụ (bình trong suốt, nằm trong vạch trên và dưới) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Vỏ xe, lốp xe (không nứt, độ mòn nằm trong vòng tròn định mức) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dây an toàn, ghế ngồi (không xước, hư hỏng, hoạt động tốt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Còi, kính (hoạt động tốt, kính không bị mờ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Xích nâng (đồng đều, không bị mòn hay nứt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khởi động động cơ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Bóng đèn: Xoay, trước, sau, đèn lùi, phanh (đầy đủ và hoạt động tốt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Phanh chân, phanh tay (kéo, đạp nhẹ nhưng phải chắc chắn và an toàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Hệ thống lái, vô lăng (hoạt động tốt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Điều khiển tiến, lùi (vào số nhẹ, bắt số nhạy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Hệ thống thủy lực (các ống thủy lực không bị nứt hay rò rỉ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Động cơ (tiếng máy phải êm, không có tiếng kêu bất thường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tên nhân viên thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Những bất thường trong quá trình kiểm tra phải báo cáo cho người phụ trách bộ phận

- Chỉ những lái xe được bàn giao xe mới đươc phép thực hiện lịch kiểm tra này

- Những bất thường có thể ghi vào mặt sau của check lisk (nếu ô ghi chú không đủ để ghi)